ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПЛЮССА»

ПЛЮССКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЛОДЕЗНАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

| Заказчик: Администрация Плюсского района | Муниципальный контракт № 12 от 28 июля 2020 года |
| --- | --- |

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПЛЮССА»

ПЛЮССКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Индивидуальный предприниматель Колодезная Марина Анатольевна |  | М.А. Колодезная |
| --- | --- | --- |

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	9

2.1.	Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	9

2.1.1.	Положение ГП «Плюсса» в системе расселения Плюсского района Псковской области	9

2.1.2.	Природно-ресурсный потенциал территории поселения	11

2.1.3.	Демографическая ситуация	12

2.1.4.	Экономический потенциал	15

2.1.5.	Объекты социальной инфраструктуры	16

2.1.6.	Объекты транспортной инфраструктуры	24

23	26

2.1.7.	Объекты инженерной инфраструктуры	29

2.1.8.	Жилищный фонд	39

2.2.	Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения	40

2.2.1.	Объекты культурного наследия	51

2.2.2.	Объекты особо охраняемых природных территорий	67

2.2.3.	Объекты специального назначения	67

2.3.	Выводы	68

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	69

4.	Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	74

5.	Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	77

6.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	78

6.1.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	78

6.2.	Инженерное обеспечение территории	81

6.3.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	82

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории ГП «Плюсса»	82

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории ГП «Плюсса»	86

Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.	90

Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории ГП «Плюсса»	95

6.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	96

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории ГП «Плюсса».	97

6.5.	Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте	103

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	106

Выводы	108

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	108

Технико-экономические показатели генерального плана	110

Приложение 1	113

Приложение 2	120

Приложение 3	127

Приложение 4	134

Приложение 5	141

Приложение 6	146

Приложение 7	154

Приложение 8	161

Приложение 9	168

Приложение 10	175

Приложение 11	182

Приложение 12	191

Приложение 13	198

Приложение 14	207

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план городского поселения «Плюсса» Плюсского района Псковской области (далее – ГП «Плюсса» Плюсского района, ГП «Плюсса») является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования ГП «Плюсса» является определение назначения территорий ГП «Плюсса» исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Псковской области, Плюсского района и ГП «Плюсса».

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Псковской области, Уставом ГП «Плюсса», нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ГП «Плюсса».

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана ГП «Плюсса» определен согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку городское поселение «Плюсса» не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2020 г.;

- 1 очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2045 г.

Список принятых сокращений

СОШ		средняя образовательная школа;

ООШ		основная образовательная школа;

МБОУ		муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МБДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

ГП		городское поселение;

СНиП		строительные нормы и правила;

СТП		схема территориального планирования;

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт;

ГБУЗ		государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ЗТП		закрытая трансформаторная подстанция;

МТП		мачтовая трансформаторная подстанция;

КТП		комплектная трансформаторная подстанция;

ОАО		открытое акционерное общество;

КФХ		крестьянское фермерское хозяйство;

ООО		общество с ограниченной ответственностью;

АПК		агропромышленной комплекс;

д.		деревня;

р.п.		рабочий поселок;

ул.		улица;

чел.		человек.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана ГП «Плюсса» учитывались:

- муниципальная программа «Общественное здоровье населения Плюсского района на 2020-2024 гг.», утвержденная постановлением Администрации Плюсского района Псковской области от 09.01.2020 г. №1;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Плюсса» Плюсского муниципального района Псковской области на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации городского поселения «Плюсса» от 28.05.2020 №63.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

  - Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

    - Положение ГП «Плюсса» в системе расселения Плюсского района Псковской области

Плюсский район является административно-территориальным образованием, входящим в состав Псковской области на основании Закона Псковской области от 28.02.2005 года № 419-ОЗ (с изменениями на 10 октября 2017 года) «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований».

Границы муниципального района установлены в соответствии с Приложением 16 к Закону Псковской области «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований» от 28.02.2005 N 419-ОЗ.

Плюсский район расположен в северной части Псковской области. К нему примыкают с запада - Гдовский, с юга - Струго-Красненский районы, с востока - Новгородская, с севера - Ленинградская области.

На основании Закона Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ (с изменениями на 9 декабря 2019 года) в состав района входит 3 муниципальных образования:

- Муниципальное образование «Лядская волость»;

- Муниципальное образование «Заплюсье»;

- Муниципальное образование «Плюсса».

Границы муниципального образования «Плюсса» установлены согласно приложению 255 к Закону Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года (с изменениями на 9 декабря 2019 года) № 420-ОЗ.

Площадь поселения составляет 83218,65 га.

Численность населения муниципального образования на 2019 год составила 3831 чел.

ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области, граничит:

- на северо-востоке с Ленинградской областью;

- на западе с СП «Лядская волость»;

- на юге со Струго-Красненским муниципальным районом;

- на юго-востоке с ГП «Заплюсье».

Муниципальное образование «Плюсса» наделяется статусом «городское поселение» с административным центром – рабочий поселок Плюсса. В состав территории муниципального образования «Плюсса» входят следующие населенные пункты:

д. Бабачи;

д. Большой Лужок;

д. Бори;

д. Большое Захонье;

д. Быково;

д. Бутырьки;

д. Волосово;

д. Вир;

д. Волково;

д. Вязка;

д. Вяжище 1;

д. Вяжище 2;

д. Вялки;

д. Гривцево;

д. Грязково;

д. Городони;

д. Демьяново;

д. Дубок;

д. Должицы;

д. Дубровка;

д. Заполье;

д. Заозерье;

д. Загромотье;

д. Зеленско;

д. Звягино;

д. Которск;

д. Козлово;

д. Курея;

д. Курино;

д. Кулотино;

д. Кошелевицы;

д. Крошново;

д. Клинки;

д. Кондратово;

д. Лышницы;

д. Лядинки;

д. Лющик;

д. Лешевицы;

д. Лямцево;

д. Манкошев Луг;

д. Малое Захонье;

д. Малый Лужок;

д. Модолицы;

д. Нежадово;

д. Окрино;

д. Обрядиха;

д. Овинец;

д. Погорелово;

д. Погребище;

д. Посолодино;

д. Петрилово;

д. Пряслино;

д. Радовье;

д. Расскосы;

д. Ретени;

д. Ренек;

д. Ровницы;

д. Самохвалово;

д. Стаи;

д. Симоново;

д. Сутыли;

д. Терешинка;

д. Тушитово;

д. Толошницы;

д. Трошково;

д. Усконицы;

д. Утичье;

д. Ясновик;

р. п. Плюсса.

    - Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Климат ГП «Плюсса» переходный от морского к умеренно континентальному, со снежной мягкой зимой и прохладным летом. Преобладающий западный перенос воздушных масс обусловливает значительную облачность в течение всего года, оттепели в зимний период, повышенную влажность воздуха.

Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность равен 100 - 115 ккал/см². Годовая сумма рассеянной радиации при безоблачном небе составляет 26 - 31 ккал/см². Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации на 60% от возможной, одновременно увеличивает рассеянную радиацию более чем в 1.5 раза. В результате при реальных условиях облачности годовой приход суммарной радиации составляет 82- 93 ккал/см², рассеянной – 44- 49 ккал/см². Продолжительность солнечного сияния в течение года равна в среднем 1802 часа с максимумом в мае-июне (275- 274 часов). Число дней без солнца в среднем за год составляет 110. Максимум наблюдается зимой.

Среднегодовая температура воздуха равна +4,8ºС. В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от –7,5ºС в январе до +17,4ºС в июле. Абсолютные значения температуры воздуха наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны –41ºС и +36ºС. Безморозный период длится в среднем 141 день с первой декады мая до третьей декады сентября. Самые поздние заморозки могут наблюдаться до 8 июня, а самые ранние начинаться 6 сентября.

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность равна 80% с максимумом зимой (88- 89%) и минимумом весной в мае (66- 70%).

Гидрография

На территории ГП «Плюсса» расположены озера: Удряжи, Пединки, Тросно, Мочино, Куликово, Большое, Глубокое, Черное, Окунево, Колпино, Цуряга, Тресно, Долгое, Круглое, Барское, Нюх, Милец, Звонец, Мочило, Курское, Гривцево, Ольховец, Бело (Родовское). Протекают реки: Черная, Баранец, Мошня, Вердуга, Пагуба, Плюсса, Вялка, Городонька, Сытня, Ниска, Корятня. А также ручьи: Серебрянный, Черный, Зарябинский.

В реках и озёрах поселения обитает щука, окунь, налим, плотва, язь и др.

Речная сеть используется для сплава леса, но быстрый весенний подъем воды и непродолжительное половодье затрудняют организацию сплава. Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 -1,5 м. до 18 -20 м и даже 25 м. Большую роль в гидрологическом режиме поселения играют болота. Имеются верховые, низинные, а также сложного типа болота. Часть болот подпитывается речными водами при весенних половодьях, а также при разливах от сильных дождей. и перерабатывающей промышленности. Запасы торфа по району определяются почти в 1 млн. куб. м.

Рельеф

По характеру рельефа местность ГП «Плюсса» представляет собой плоскую равнину с холмистыми участками. Абсолютные высоты ее колеблются от 50 до 40 м. Равнинность рельефа обусловлена характером поверхности коренных пород — девонских известняков и красных песчаников. Ровное девонское ложе способствовало горизонтальному расположению полос льда во время оледенения, а следовательно, и равномерному распределению моренного материала в толще льда в разных точках. И только там, где были «сгустки» такого материала, образовались холмы. Моренные холмы, друмлины, камы, а также речные долины, врезающиеся в (поверхность до 8—10, а местами и до 25 м (по реке Плюссе), усложняют рельеф.

Полезные ископаемые

На территории ГП «Плюсса» расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

1.	Месторождение песчано-гравийного материала и песка «Лющик», расположенное в 0,3 км к северу от д. Лющик. Площадь месторождения 5 га, запасы сырья, оставшиеся на 01.01.2021 составляют 237,5 тыс. м3.

2.	Месторождение песчано-гравийного материала «Запольское», расположенное у восточной границы д. Лющик. Площадь месторождения 15,7 га, оставшиеся запасы сырья на 01.01.2021 составляют 279,0 тыс. м3.

3.	Месторождение песчано-гравийного материала и песка «Участок «Которский», расположенное в 1 км к юго-западу от д. Лющик. Площадь месторождения 4,3 га, запасы сырья, оставшиеся на 01.01.2021 составляют 25,5 тыс. м3.

4.	Месторождение песчано-гравийного материала и песка «Милец», расположенное в 1,1 км на юго-восток от д. Лющик, в 2,2 км на восток от д. Которск. Площадь лицензии 167 га. Площадь подсчета балансовых запасов – 115,3 га.

Балансовые запасы сырья составляют (тыс. м3):

-	песок

•	по категории С1 – 5048,8, в т.ч. обводненные 1371,1

•	по категории С2 – 3603,5, в т.ч. обводненные 159,0

Всего С1+С2 – 8652,3, в т.ч. обводненные 1530,1.

-	гравийно-песчаная смесь

•	по категории С1 – 628,7, в т.ч. обводненные 483,6

•	по категории С2 –888,0, в т.ч. обводненные 401,0

Всего С1+С2 – 1516,7, в т.ч. обводненные 884,6.

4.	Месторождение песка «Захонье», расположенное в 10 км к северо-западу от пгт Плюсса, вблизи дер. Большое Захонье. Площадь месторождения – 3,8 га, оставшиеся запасы сырья на 01.01.2023 составляют 89,2 тыс. м3. Координаты контура месторождения отсутствуют. Координаты центра месторождения (WGS-84) 58°29'15.722" с.ш. 29°10'52.411" в.д.

5.	Месторождение торфа «Большие Чисти», расположенное в 29 км к северо-западу от пгт. Плюсса, к северу от деревень Бори и Заполье. Общая площадь месторождения – 1417 га, запасы торфа по категории А – 4295 тыс. тонн.

Растительный и животный мир

Растительный покров ГП «Плюсса» многообразен и включает в себя такие растения как полевица, вейник, живучка, костянка, бруен, калган, Иван- да -Марья, зверобой, ветреница, земляника, медуница, ландыши, колокольчик перенколистый, Большая часть территории занята лесами. Лесные породы: ель, сосна, осина, ольха, берёза, реже встречаются нежные породы: лиственница, липа, дуб, клён, рябина, тополь, ясень, вяз, ива и др.

В ГП «Плюсса» водятся лось, медведь, кабан, волк, лиса, косуля, бобер, заяц, барсук, норка, крыса чёрная, лесная и полевая мыши, домашняя мышь, полёвки. Также в городском поселении большое разнообразие видов птиц. Местом обитания в основном является лес.

Из пресмыкающихся водятся: гадюки обыкновенные, обыкновенные или желтоухие ужи, ящерицы. Из земноводных обитают: лягушки, тритоны, жабы.

Из рыб: ёрш, язь, окунь, плотва, щука, снеток, налим, уклейка, пескарь, лещ.

    - Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории ГП «Плюсса».

Динамика изменения численности населения ГП «Плюсса» за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1. Данные предоставлены с официального сайта Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (https://pskovstat.gks.ru/).

Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения
ГП «Плюсса» (данные на начало года)

| Наименование населённого пункта | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Плюсса» | 4385 | 4200 | 4040 | 3905 | 3831 |

В составе ГП «Плюсса» - 69 населенных пунктов. Основное население проживает в р.п. Плюсса. В 14 населенных пунктах население полностью отсутствует. Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что с 2015 г. по 2019 г. численность населения ГП «Плюсса» имеет негативную тенденцию к сокращению (на 554 чел.).

Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения ГП «Плюсса» (2015-2019 гг., данные на начало года)

Таблица 2.2

Динамика показателей естественного воспроизводства населения ГП «Плюсса», чел.

| Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 34 | 41 | 28 | 51 | 45 |
| Число умерших, чел. | 79 | 75 | 73 | 113 | 107 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -45 | -34 | -45 | -62 | -62 |

На территории ГП «Плюсса» наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости (таблица 2.2).

В последние годы в ГП «Плюсса» показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный отток (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Динамика миграционных показателей населения ГП «Плюсса», чел.

| Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 93 | 138 | 122 | 167 | 163 |
| Убывшие, чел. | 107 | 251 | 199 | 223 | 163 |
| Миграционный приток (отток) населения ГП «Плюсса», чел. | -14 | -113 | -77 | -56 | 0 |

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Псковской области, определенное в распоряжении администрации Псковской области от 26 декабря 2019 года №765-р «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» - сокращение естественной убыли населения за счет естественного прироста.

Тенденция снижения численности населения в значительной степени связана с миграцией трудоспособного населения в крупные города, прежде всего в Санкт-Петербург и Москву, и высокой долей людей пожилого и старческого возраста.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на:

- обеспечение социальной поддержки населения, доступности образования, предоставление необходимого количества мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

- создание благоприятных условий для реализации эффективной молодежной политики, формирование потребности в занятиях населения физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение населения услугами учреждений культуры;

- создание комфортных условий для проживания населения, обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка на территории поселения;

- развитие и совершенствование коммунальной инфраструктуры. Содержание и модернизация автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предоставления транспортных услуг населению;

Проектом предлагается принять прогнозную численность на расчетный срок по численности 2019 года – 3831 чел.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Также для улучшения демографической ситуации в ГП «Плюсса» необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

    - Экономический потенциал

Основными экономическими отраслями городского поселения являются:

- сельское хозяйство;

- промышленность;

- социальная сфера и учреждения обслуживания;

- малый бизнес и предпринимательство.

На территории ГП «Плюсса» располагаются промышленные и строительные предприятия, отображенные в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Предприятия промышленности

| № п/п | Предприятие | Адрес | Вид деятельности /производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ППК» | р.п. Плюсса, ул. Промышленная, д.2 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
| 2 | ООО «ТеплоМаркет» | р.п. Плюсса, ул. Фадеева, д.27 | Производство древесного угля |
| 3 | ООО «Тимбер» | р.п. Плюсса, ул. Фадеева, д.25 | Переработка леса |
| 4 | ООО «ЛесПром» | р.п. Плюсса, ул. Фадеева, д.27 | Переработка леса |
| 5 | ООО «Гортопсбыт» | р.п. Плюсса, ул. Мелиораторов д.5 | Лесозаготовка, переработка леса |

Сельскохозяйственные предприятия занимаются в основном животноводством молочно-мясного направления и выращиванием зерновых культур. Предприятия (организации), расположенные на территории ГП «Плюсса», приведены ниже:

Таблица 2.5

Предприятия сельского хозяйства

| № п/п | Предприятие | Адрес | Вид деятельности /производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Замошье» | р.п. Плюсса, Школьная улица, 3 | Растениеводство |
| 2 | ООО АПК «Северопсковский» | р.п. Плюсса | Животноводство |
| 3 | КФХ Штеймиллер Д.А. | р.п. Плюсса | Растениеводство |
| 4 | ООО «Анкир» | р.п. Плюсса | Птицеводство (производство яйца) |
| 5 | КХ Окунчаева Л.Ш. («Милана») | р.п. Плюсса, ул. Школьная, д.1а | Животноводство, овцеводство |
| 6 | ООО «АгроИнвест» | р.п. Плюсса | Растениеводство |
| 7 | ИП Глава КФХ Тимофеев Олег Николаевич | д. Должицы | Овцеводство, животноводство, кролиководство, птицеводство. |
| 8 | ИП Глава КФХ Голубев А.М. | д. Петрилово | Растениеводство (выращивание картофеля, овощей) |
| 9 | ИП Глава КФХ Окунчаев Лечи Шамстиевич | р.п. Плюсса | Животноводство, овцеводство |
| 10 | ИП Глава КФХ Соколюк В.С. | д. Петрилово | Растениеводство |
| 11 | ИП Глава КФХ Кравцов А.С. | д. Курея | Мясное животноводство, овцеводство, кролиководство, птицеводство. |
| 12 | ИП Глава КФХ Абдуллаева Т.О. | д. Ретени | Молочное животноводство, овцеводство, куры разных пород. |

    - Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Объекты социальной инфраструктуры ГП «Плюсса»

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МБОУ «Плюсская СОШ» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. В. Гнаровской, д.40 | Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения муниципального района |
| МБДОУ «Центр развития – детский сад» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса п, ул. Ленина, д.26 | Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» отделение «Центр дополнительного образования» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. В. Гнаровской, д. 40 | Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ ДО «Детская школа искусств» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.18 | Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная школа» отделение «Должицкая ООШ» | Псковская область, Плюсский район, д. Должицы, ул. Труда, д. 17 | Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| Нежадовский сельский клуб | Псковская область, Плюсский район, д. Нежадово, ул. Ветеранов, д. 38 | Предназначено для удовлетворения и развития культурного и духовного потенциала жителей. Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения городского поселения |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры» | Псковская область, Плюсский район, рп. Плюсса, ул. Ленина, д. 16а | В состав МБУ РДК входит базовое учреждение культуры – Районный Дом культуры и филиалы: СДК-2, СК-9. | - | Объект местного значения городского поселения |
| МУ «Плюсская районная центральная библиотека» | Псковская область, Плюсский район, рп. Плюсса, ул. Ленина, д. 18 | Предоставление книг по всем отраслям знаний. Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения городского поселения |
| Кошелевицкий сельский клуб | Псковская область, Плюсский район, д. Кошелевицы, ул.Ветеранов,17 | Состояние удовлетворительное | - | Объект местного значения городского поселения |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| ГБУЗ Псковской области «Струго-Красненская межрайонная больница» Филиал «Плюсский» | Псковская область, Плюсский район, рп. Плюсса, ул. Ленина, д. 30. | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| ФАП д. Нежадово | Псковская область, Плюсский район, д. Нежадово, ул.Ветеранов, д.38, пом. 1002,1003 | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| ФАП д. Курея | Псковская область, Плюсский район, д.Курея, ул.Ветеранов, д.3 | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| ФАП д. Кошелевицы | Псковская область, Плюсский район, д. Кошелевицы, ул. Ветеранов, д.21 | Состояние отличное | - | Объект регионального значения |
| ФАП д. Должицы | Псковская область, Плюсский район, д. Должицы, ул.Труда, строение 66а | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| Объекты спорта |  |  |  |  |
| Физкультурно оздоровительный комплекс открытого типа | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. В.Гнаровской, кад. номер: 60:16:0010408:286 | Год постройки – 2020. Состояние отличное | - | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, возле д.49а | Год постройки – 2017. Состояние хорошее | - | Объект местного значения городского поселения |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Отделения почтовой связи | Псковская область, Плюсский район, рп. Плюсса | Почтовые, финансовые услуги, продажа авиа и жд билетов, лотереи, подписка. Индекс - 181013 | – | Объект федерального значения |
| Отделения почтовой связи | Псковская область, Плюсский район, д. Нежадово | Почтовые, финансовые услуги, продажа авиа и жд билетов, лотереи, подписка. Индекс - 181018 | – | Объект федерального значения |
| Объекты ветеринарии |  |  |  |  |
| ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Псковкому, Гдовскому, Плюсскому и Струго-Красненскому районам» (ГБУ «Псковская межрайонная СББЖ») | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Валерии Гнаровской, д.39 | Год постройки – 2020, состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| Объекты торговли |  |  |  |  |
| Магазин «Нива»РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.16 | Продукты | Площадь помещения - 120 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Орбита» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.1 | Промышленные товары | Площадь помещения - 180 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Хозтовары»РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина. д.1 | Продукты | Площадь помещения - 200 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Перспектива» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.8А | Продукты | Площадь помещения - 28 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Пять углов» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Школьная, д.15 | Рыболовные снасти | Площадь помещения - 25 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная д.1 | Мебель, детские товары | Площадь помещения - 200 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Мебельный салон | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Комсомольская, д.1 | Мебель | Площадь помещения - 200 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Пятерочка | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная д.3 | Супермаркет | Площадь помещения - 280 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Пятерочка | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.39Г | Супермаркет | Площадь помещения - 200 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Дикси | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.3Д | Супермаркет | Площадь помещения - 220 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Магнит | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.3 | Супермаркет | Площадь помещения - 300 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Магнит-Косметик | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Комсомольская д.3 | Косметика | Площадь помещения - 150 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Великолукский мясокомбинат | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.3Д | Продукты | Площадь помещения - 190 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «АСТ» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная д.2 | Промышленные товары | Площадь помещения - 64 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Нестерова И.Н. | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.3Б | Хозяйственные товары | Площадь помещения - 40 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Нестерова И.Н. | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Победы д.1а | Продукты | Площадь помещения - 42 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Завадская Е.И. | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.5А | Хозяйственные товары | Площадь помещения - 145 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Сказка» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. В.Гнаровской, д.7 | Строительные товары | Площадь помещения - 42 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Сергеев В.П. | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Специалистов д.1Б | Строительные товары | Площадь помещения – 49,5 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Строитель» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Школьная д.7 | Строительные товары | Площадь помещения – 50,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Флора» РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.1 | Цветы, семена | Площадь помещения – 36,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Паритет | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.49а | Минимаркет | Площадь помещения – 30,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Паритет | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.11а, (на рынке) | Минимаркет | Площадь помещения – 35,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Золотая миля» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса,ул. Молодежная д.19 | Минимаркет | Площадь помещения – 40,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Фикс прайс» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д. 3 | Минимаркет | - | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Кооператор» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, д. 11 | Сельхозтовары | Площадь помещения – 64,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Триколор | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.3В | Салон сотовой связи «Мегафон», ремонт и обслуживание мобильных устройств | Площадь помещения – 25,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Радуга» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.3Г | Канцтовары | Площадь помещения – 65,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Нестерова И.Н. | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Победы д.41а | Строительные товары | Площадь помещения – 38,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Цветы» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.5 | Цветы, семена | Площадь помещения – 75,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Запчасти» | Псковская область, Плюсский район, Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.1 | Запчасти для машин | Площадь помещения – 25,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Победы д.31 | Минимаркет | Площадь помещения – 68,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Данилов А.Н. | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Советская д.3Б | Запчасти для машин | Площадь помещения – 27,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин «Юбилейный» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.58 | Минимаркет | Площадь помещения – 50,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, д. Курея | Минимаркет | Площадь помещения – 50,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Качалова Н. | Псковская область, Плюсский район, д. Курея | Минимаркет | Площадь помещения – 49,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, д. Кошелевицы | Минимаркет | Площадь помещения – 72,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, д. Кондратово | Минимаркет | Площадь помещения – 36,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, д. Тушитово | Минимаркет | Площадь помещения – 22,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин РАЙПО | Псковская область, Плюсский район, д. Должицы | Минимаркет | Площадь помещения – 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Журавлева А. | Псковская область, Плюсский район, д. Должицы | Минимаркет | Площадь помещения – 60,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин ИП Данилов А.Н. | Псковская область, Плюсский район, д. Нежадово | Минимаркет | Площадь помещения – 34,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Магазин Паритет | Псковская область, Плюсский район, д. Нежадово | Минимаркет | Площадь помещения – 43,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| Кафе «Визит» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.16 | - | Кол-во посадочных мест - 40 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе «Алекс» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Комсомольская д.1А | - | Кол-во посадочных мест - 12 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе «Рим» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Школьная д. 3 | - | Кол-во посадочных мест - 35 | Объект местного значения городского поселения |
| Кулинария «Закусочная» (РАЙПО) | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.1 | - | Кол-во посадочных мест - 10 | Объект местного значения городского поселения |
| Кулинария от кафе «Визит» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, Ленина д. 31а | - | Кол-во посадочных мест - 8 | Объект местного значения городского поселения |
| Объекты предоставления услуг населению |  |  |  |  |
| Баня | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Коммунальная д.10А | - | Проектная мощность – 50 мест, фактическ ая мощность – 25 мест. Площадь помещения - 250 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| МУП «Комфорт» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.23 | Гостиница | Проектная мощность – 28 мест, фактическая мощность – 25 мест. Площадь помещения - 320 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Ритуальное агентство | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.9а (рынок) | Ритуальные услуги | Площадь помещения - 36 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Военно-мемориальная компания | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная д.1 | Ритуальные услуги | Площадь помещения - 24 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Реквием» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Коммунальная д.1 | Ритуальные услуги | Площадь помещения - 24 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Парикмахерская «Ольга» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, 23 | - | Площадь помещения - 18 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Парикмахерская «Елена» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная, 6 | - | Площадь помещения - 52 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Парикмахерская «Татьяна» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Школьная, 5 | - | Площадь помещения - 24 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Фотоателье ИП Румб Ю.А. | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.9 (на рыночной площади) | - | Площадь помещения - 18 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| ПАО «Сбербанк России» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина д.4 | - | Площадь помещения - 100 м2 | Объект регионального значения |
| Мастерская «Люция» | Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Железнодорожная д.1 | Ателье по пошиву одежды | Площадь помещения - 24 м2 | Объект местного значения городского поселения |

    - Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Железнодорожный транспорт

По территории городского поселения Плюсса проходят железнодорожные участки общего пользования Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:

- однопутный неэлектрифицированный участок Луга I – Лямцево (перегон Серебрянка – Лямцево);

- двухпутный неэлектрифицированный участок Лямцево – Молоди (перегоны Лямцево – Плюсса, Плюсса – Струги Красные).

На территории городского поселения расположены железнодорожные станции Плюсса (на станции расположен вокзал) и Лямцево, а также остановочные железнодорожные пункты 167 км, 177 км.

Отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации и документами ОАО «РЖД» как субъекта естественных монополий мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на территории городского поселения Плюсса не предусмотрены.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в ГП «Плюсса» является автомобильный транспорт. Транспортный каркас территории ГП «Плюсса» составляют автомобильные дороги регионального и местного значения.

Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения ГП «Плюсса». Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и областным центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети ГП «Плюсса» является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Псковской области, расположенных на территории ГП «Плюсса», согласно Постановлению Правительства Псковской области от 20 июля 2022 года № 71 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения» отражен в таблице 2.7.

Перечень автомобильных дорог, проходящих в границах муниципального района с учетом транзитного прохождения автодорог через населенные пункты и автомобильных дорог (улиц) местного значения в границах населенных пунктов расположенных на территории ГП «Плюсса», согласно Постановлению администрации Плюсского района Псковской области от 26.01.2022 года №7 «Об утверждении перечня автомобильных дорог, проходящих в границах муниципального района», отражен в таблице 2.8 и 2.9.

Протяженность автомобильных дорог составляет 276,62 км, в том числе:

- регионального значения – 127,32 км;

- общего пользования местного значения района – 107,67 км;

- общего пользования местного значения поселения – 41,63.

На территории поселения располагаются: станция газозаправочная (автомобильная), по адресу: п. Плюсса, ул. Победы, д. 46, автомобильная заправочная станция ООО «Псковнефтепродукт» № 38 по адресу: п. Плюсса, ул. Заречная, д. 37.

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть муниципального образования в целом находится в неудовлетворительном состоянии, многие дороги требуют капитального ремонта и реконструкции. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по ним составляет 20-40 км/час.

Таблица 2.7

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального значения ГП «Плюсса»

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Протяжённость в пределах волости (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плюсса - Погорелово | 58 ОП РЗ 58К-362 | 7,0 |
| 2 | Плюсса – Нежадово – Кондратово - Стаи | 58 ОП РЗ 58К-363 | 39,6 |
| 3 | Цапелька – Новоселье – Струги Красные - Плюсса | 58 ОП РЗ 58К-366 | 8,08 |
| 4 | Заполье – Гдов | 58 ОП РЗ 58К-089 | 38,36 |
| 5 | Которск – Лющик | 58 ОП РЗ 58К-358 | 2,9 |
| 6 | Тушитово-Крошново | 58 ОП РЗ 58К-365 | 12,3 |
| 7 | Большие Льзи – Которск | 58 ОП РЗ 58К-353 | 1,9 |
| 8 | Большое Захонье - Вязка | 58 ОП РЗ 58К-354 | 14,0 |
| 9 | Лямцево – ж/д станция Лямцево | 58 ОП РЗ 58К-359 | 1,1 |
| 10 | от а/д Заполье-Гдов км 20+220 до школы | 58 ОП РЗ 58К-360 | 0,75 |
| 11 | от а/д Заполье-Гдов км 20+300 до а/д Плюсса-Нежадово-Кондратово-Стаи км 0+900 | 58 ОП РЗ 58К-361 | 1,327 |
| Итого |  |  | 127,32 |

Таблица 2.8

Перечень автомобильных дорог, проходящих в границах муниципального района с учетом транзитного прохождения автодорог через населенные пункты ГП «Плюсса»

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большое Захонье-Дубровка | 58-243 ОП МР 58Н-001 | 3,7 |
| 2 | Большое Захонье-Волково | 58-243 ОП МР 58Н-002 | 12,8 |
| 3 | Вязка-Загромотье | 58-243 ОП МР 58Н-003 | 1,2 |
| 4 | Крошново-Демьяново-Волосово | 58-243 ОП МР 58Н-015 | 4,5 |
| 5 | Кондратово-Утичье | 58-243 ОП МР 58Н-016 | 2,5 |
| 6 | Крошново-Дубок-Б.Лужок -Вялки | 58-243 ОП МР 58Н-017 | 5,5 |
| 7 | Кошелевицы – Малый лужок | 58-243 ОП МР 58Н-018 | 3,1 |
| 8 | Крошново-Которск | 58-243 ОП МР 58Н-019 | 13,2 |
| 910 | ж/д ст. Лямцево-Крошново-Пряслино | 58-243 ОП МР 58Н-021 | 2,85 |
| 11 | Лышницы -Трошково | 58-243 ОП МР 58Н-022 | 2,9 |
| 12 | Нежадово –Вяжище-Толошницы | 58-243 ОП МР 58Н-028 | 4,5 |
| 13 | Окрино-Петрилово | 58-243 ОП МР 58Н-030 | 2,01 |
| 14 | Плюсса-Курино | 58-243 ОП МР 58Н-031 | 6,4 |
| 15 | Погребище-д/л»Орленок» | 58-243 ОП МР 58Н-032 | 3,7 |
| 16 | Плюсса-Погорелово-Бутырки | 58-243 ОП МР 58Н-034 | 1,43 |
| 17 | Подъезд к д. Овинец | 58-243 ОП МР 58Н-044 | 1,4 |
| 18 | Подъезд к д. Заозерье | 58-243 ОП МР 58Н-045 | 0,9 |
| 19 | Подъезд к д. Гривцево | 58-243 ОП МР 58Н-050 | 1,5 |
| 20 | Подъезд к д. Ретени | 58-243 ОП МР 58Н-051 | 0,6 |
| 21 | Подъезд к д. Заполье | 58-243 ОП МР 58Н-052 | 0,7 |
| Итого |  |  | 107,67 |

Таблица 2.9

Перечень автомобильных дорог (улиц) местного значения в границах населенных пунктов ГП «Плюсса»

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Плюсса ул. Вокзальная | 58-243-551 ОП МП 58Н-001 | 0,45 |
| 2 | р.п. Плюсса ул. Ветеранов | 58-243-551 ОП МП 58Н-002 | 0,75 |
| 3 | р.п. Плюсса ул. Горная | 58-243-551 ОП МП 58Н-003 | 0,32 |
| 4 | р.п. Плюсса ул. Железнодорожная | 58-243-551 ОП МП 58Н-004 | 0,42 |
| 5 | р.п. Плюсса пер. Заречный | 58-243-551 ОП МП 58Н-005 | 0,4 |
| 6 | р.п. Плюсса ул. Зеленая | 58-243-551 ОП МП 58Н-006 | 0,12 |
| 7 | р.п. Плюсса ул. Комсомольская | 58-243-551 ОП МП 58Н-007 | 1,25 |
| 8 | р.п. Плюсса пер. Коммунальный | 58-243-551 ОП МП 58Н-008 | 0,14 |
| 9 | р.п. Плюсса ул. Коммунальная | 58-243-551 ОП МП 58Н-009 | 0,57 |
| 10 | р.п. Плюсса примык. к пл. Ленина | 58-243-551 ОП МП 58Н-010 | 0,12 |
| 11 | р.п. Плюсса ул. Лесная | 58-243-551 ОП МП 58Н-011 | 0,21 |
| 12 | р.п. Плюсса ул. Моховая | 58-243-551 ОП МП 58Н-012 | 0,45 |
| 13 | р.п. Плюсса пер. Молодежный | 58-243-551 ОП МП 58Н-013 | 0,15 |
| 14 | р.п. Плюсса ул. Маяковская | 58-243-551 ОП МП 58Н-014 | 0,39 |
| 15 | р.п. Плюсса ул. Новая | 58-243-551 ОП МП 58Н-015 | 0,65 |
| 16 | р.п. Плюсса пер. Набережный | 58-243-551 ОП МП 58Н-016 | 0,10 |
| 17 | р.п. Плюсса ул. Набережная | 58-243-551 ОП МП 58Н-017 | 0,65 |
| 18 | р.п. Плюсса пер. Октябрьский | 58-243-551 ОП МП 58Н-018 | 0,2 |
| 19 | р.п. Плюсса ул. Октябрьская | 58-243-551 ОП МП 58Н-019 | 0,8 |
| 20 | р.п. Плюсса ул. Партизанская | 58-243-551 ОП МП 58Н-020 | 0,6 |
| 21 | р.п. Плюсса ул. Полевая | 58-243-551 ОП МП 58Н-021 | 0,55 |
| 22 | р.п. Плюсса пер. Полевой | 58-243-551 ОП МП 58Н-022 | 0,45 |
| 23 | р.п. Плюсса пер. Первомайский | 58-243-551 ОП МП 58Н-023 | 0,11 |
| 24 | р.п. Плюсса ул. Пионерская | 58-243-551 ОП МП 58Н-024 | 0,8 |
| 25 | р.п. Плюсса ул. Производственная | 58-243-551 ОП МП 58Н-025 | 0,87 |
| 26 | р.п. Плюсса ул. Речная | 58-243-551 ОП МП 58Н-026 | 0,75 |
| 27 | р.п. Плюсса пер. Римского -Корсакова | 58-243-551 ОП МП 58Н-027 | 0,42 |
| 28 | р.п. Плюсса ул. Римского Корсакова | 58-243-551 ОП МП 58Н-028 | 1,2 |
| 29 | р.п. Плюсса ул. Садовая | 58-243-551 ОП МП 58Н-029 | 1,1 |
| 30 | р.п. Плюсса ул. Совхозная | 58-243-551 ОП МП 58Н-030 | 0,9 |
| 31 | р.п. Плюсса ул. Специалистов | 58-243-551 ОП МП 58Н-031 | 0,17 |
| 32 | р.п. Плюсса ул. Скворцова | 58-243-551 ОП МП 58Н-032 | 0,7 |
| 33 | р.п. Плюсса пер. Советский | 58-243-551 ОП МП 58Н-033 | 0,5 |
| 34 | р.п. Плюсса ул. Сулимова | 58-243-551 ОП МП 58Н-034 | 0,18 |
| 35 | р.п. Плюсса пер. Скворцова | 58-243-551 ОП МП 58Н-035 | 0,35 |
| 36 | р.п. Плюсса пер. Фадеева | 58-243-551 ОП МП 58Н-036 | 0,12 |
| 37 | р.п. Плюсса ул. Школьная | 58-243-551 ОП МП 58Н-037 | 0,55 |
| 38 | д. Бабачи | 58-243-551 ОП МП 58Н-038 | 0,56 |
| 39 | д. Вязка | 58-243-551 ОП МП 58Н-039 | 0,8 |
| 40 | д. Грязково | 58-243-551 ОП МП 58Н-040 | 1,35 |
| 41 | д. Демьяново | 58-243-551 ОП МП 58Н-041 | 0,37 |
| 42 | д. Загромотье | 58-243-551 ОП МП 58Н-042 | 0,97 |
| 43 | д. Крошново | 58-243-551 ОП МП 58Н-043 | 0,7 |
| 44 | д. Кошелевицы | 58-243-551 ОП МП 58Н-044 | 3,08 |
| 45 | д. Которск | 58-243-551 ОП МП 58Н-045 | 1,35 |
| 46 | д. Курея | 58-243-551 ОП МП 58Н-046 | 0,36 |
| 47 | д. Курино | 58-243-551 ОП МП 58Н-047 | 0,5 |
| 48 | д. Лямцево | 58-243-551 ОП МП 58Н-048 | 0,67 |
| 49 | д. Лешевицы | 58-243-551 ОП МП 58Н-049 | 0,22 |
| 50 | д. Лышницы | 58-243-551 ОП МП 58Н-050 | 1,1 |
| 51 | д. Манкошев Луг | 58-243-551 ОП МП 58Н-051 | 1,3 |
| 52 | д.Окрино | 58-243-551 ОП МП 58Н-052 | 0,56 |
| 53 | д. Пряслино | 58-243-551 ОП МП 58Н-053 | 0,97 |
| 54 | д. Петрилово | 58-243-551 ОП МП 58Н-054 | 1,15 |
| 55 | д. Погорелово | 58-243-551 ОП МП 58Н-055 | 0,61 |
| 56 | д. Ретени | 58-243-551 ОП МП 58Н-056 | 0,85 |
| 57 | д. Ровницы | 58-243-551 ОП МП 58Н-057 | 0,6 |
| 58 | д. Ренек | 58-243-551 ОП МП 58Н-058 | 2,4 |
| 59 | д. Симоново | 58-243-551 ОП МП 58Н-059 | 0,3 |
| 60 | д. Тушитово | 58-243-551 ОП МП 58Н-060 | 0,7 |
| 61 | д. Трошково | 58-243-551 ОП МП 58Н-061 | 0,4 |
| 62 | д. Утичье | 58-243-551 ОП МП 58Н-062 | 0,8 |
| 63 | р.п. Плюсса ул. В.Гнаровской | 58-243-551 ОП МП 58Н-063 | 0,5 |
| Итого |  |  | 41,63 |

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

Твердое покрытие имеют не все улицы населенных пунктов. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте. Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории муниципального образования: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения.

В соответствии с данными о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети муниципального образования генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- ремонт и реконструкция изношенных участков улично-дорожной сети поселения;

- разработка проекта безопасности дорожного движения на территории поселения;

- внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории поселения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению.

- приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

- установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры ГП «Плюсса» должны стать:

- реконструкция всех региональных дорог;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории городского поселения отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

    - Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

В ГП «Плюсса» системы и сети водоотведения имеются только в р.п. Плюсса, в остальных населенных пунктах сети водоотведения отсутствуют. Протяженность существующей самотечной канализации равна 7716 м. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на объекты размещения отходов.

Отсутствие централизованной канализационной сети в ГП «Плюсса» создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в городском поселении осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс».

Для водоснабжения городского поселения используется: 7 водонапорных башен (д. Должицы, д. Курея, д. Кошелевицы, д. Нежадово, д. Заполье, д. Заозерье). Протяженность водопровода в границах городского поселения составляет 16314 м.

Информация по объектам коммунальной инфраструктуры представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Объекты коммунальной инфраструктуры ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области

| № п/п | Наименование | Местоположение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор № 1 «ЦВС» | р.п. Плюсса, ул. Ленина | Удовлетворительное, износ 70% |
| 2 | Водозабор «ЦВС» (резервный) | р.п. Плюсса, ул. Ленина | Аварийное состояние, износ 100% |
| 3 | Водозабор № 3 «Леспромхоз» | п. Плюсса, ул. Садовая | Удовлетворительное, износ 100 % |
| 4 | Водозабор №4 «Меллиорация» | р.п. Плюсса, ул. Меллиорации | Удовлетворительное, износ 70% |
| 5 | Водозабор №5 «ДОК» | р.п. Плюсса, ул. Промышленная | Удовлетворительное, износ 70% |
| 6 | Водозабор №6 «АДС» | р.п. Плюсса, ул. Советская | Удовлетворительное, износ 100% |
| 7 | Водозабор № 7 (резервный) | р.п. Плюсса, ул. Комсомольская | Удовлетворительное, износ 100% |
| 8 | Водопроводная сеть | р.п. Плюсса | Удовлетворительное, износ 60% |
| 9 | Канализационная сеть | р.п. Плюсса | Удовлетворительное, износ 60% |
| 10 | Насосная станция перекачки | р.п. Плюсса | Аварийное состояние, 100% износ |
| 11 | Очистные сооружения | р.п. Плюсса | Аварийное состояние, 100% износ |
| 12 | Артезианская скважина | д. Лющик, ул. Центральная | Удовлетворительное, износ 100% |
| 13 | Наружные сети водопровода | д. Лющик, ул. Центральная | Удовлетворительное, износ 100% |
| 14 | Водонапорная башня - скважина | д. Должицы, ул. Труда, д.25 | Удовлетворительное, износ 100% |
| 15 | Водонапорная башня, скважина, сеть | д. Лямцево | Аварийное состояние, износ 100% |
| 16 | Водонапорная башня, скважина, сеть | д. Должицы | Удовлетворительное, износ 100% |
| 17 | Водонапорная башня, скважина, сеть | д. Курея | Удовлетворительное, износ 100% |
| 18 | Водонапорная башня, скважина, сеть | д. Кошелевицы | Аварийное состояние, износ 100% |
| 19 | Водонапорная башня, скважина, сеть | д. Нежадово | Удовлетворительное, износ 100% |
| 20 | Водонапорная башня, скважина, сеть | д. Заполье | Удовлетворительное, износ 100% |

Схема водоснабжения ГП «Плюсса» характеризуется следующим:

- водопроводная схема населенных пунктов разветвленная, тупиковая;

- водопроводная сеть от артскажины до потребителей – однотрубная;

- система водоснабжения подземная;

- отпуск воды от артскважины до потребителей осуществляется по водопроводной сети от колонок;

- системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы водопотребления, снижает эффективность работы системы водоснабжения в целом.

Газоснабжение

Населенные пункты ГП «Плюсса» негазифицированы. На территории поселения располагаются заглубленные резервуарные установки сжиженного углеводородного газа в количестве 12 единиц, объемом по 4,1 м3 каждый.

Теплоснабжение

Централизованные системы теплоснабжения имеются только в р.п. Плюсса, к ним подключены только многоквартирные дома и общественно-деловые здания. Оказание услуг по теплоснабжению в ГП «Плюсса» осуществляет Муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс».

Сведения об объектах теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения отображены в таблице 2.11. Протяженность тепловых сетей – 1480 м.

Таблица 2.11

Объекты теплоснабжения ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области

| № п/п | Наименование | Местоположение | Дата ввода в эксплуатацию | Характеристика объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 «Баня» | р.п. Плюсса, ул. Коммунальная, д.10 Б | 1983 | Назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 120,9 кв.м. Материал стен – кирпич. |
| 2 | Котельная №5 «ОВД» | р.п. Плюсса, ул. Комсомольская, д.10 Б | 1978 | Назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 43,1 кв.м. Материал стен – кирпич. |
| 3 | Котельная №2 «Детсад» | р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.20 а | 1970 | Назначение: нежилое здание, 1- этажный, площадь 180,2 кв.м. Материал стен – кирпич. |
| 4 | Котельная №10 «Больница» | р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.39 г | 1973 | Назначение: нежилое здание, 1- этажный, площадь 316,1 кв.м. Материал стен – кирпич. |
| 5 | Котельная №1 «Школа» | р.п. Плюсса, ул. В.Гнаровской, д.40-а | 1977 | Назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 413,2 кв. м. Материал стен – кирпич. |
| 6 | Котельная №4 «Нежадово» | д. Нежадово, ул. Ветеранов, д.38а | 1987 | Назначение: нежилое здание; 1-этажный; площадь 41,4 кв.м. Материал стен — легкобетонные панели |
| 7 | Котельная №8 «ДОК» | р.п. Плюсса, ул. Промышленная, д. 2А | 2012 | Назначение: нежилое здание; 1-этажный; Материал стен — кирпич |

Электроснабжение

Электроснабжение ГП «Плюсса» осуществляется в настоящее время по сетям Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

На территории ГП «Плюсса» располагается ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113), ПС 35 кВ Должицы (ПС 2) и ПС 35 кВ Юбилейная (ПС 5), характеристики которых отображены в таблице 2.12.

Электроснабжение поселения осуществляется по следующим линиям электропередач:

- ВЛ 330 кВ Псков-Лужская;

- ВЛ 110 кВ Стругокрасненская-2;

- ВЛ 110 кВ Плюсская-1;

- ВЛ 110 кВ Плюсская-2;

- ВЛ 110 кВ Стругокрасненская-1;

- ВЛ 110 кВ Лядская-1;

- ВЛ 35 кВ Должицкая-1;

- ВЛ 35 кВ Должицкая-2;

- ВЛ 35 кВ Юбилейная-1;

- ВЛ 35 кВ Юбилейная-2.

Таблица 2.12

Характеристика подстанций, располагающихся в ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области

| Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Количество, мощность трансформаторов, МВА | Загрузка подстанции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) | 110/35/10 | 1967 | 2x6,3 | 108 |
| ПС 35 кВ Должицы (ПС 2) | 35/10 | 1973 | 2х1,6 | 31 |
| ПС 35 кВ Юбилейная (ПС 5) | 35/10 | 1975 | 2х1,6 | 2 |

Состав имеющихся трансформаторных подстанций отображен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Трансформаторные подстанции ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области

| № п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Классы напряжения, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование |  |
| 1 | ТП-74 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Терешинка | 10/0,4 |
| 2 | ТП-73 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Б.Захонье | 10/0,4 |
| 3 | ТП-72 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д. Дубровка | 10/0,4 |
| 4 | ТП-23 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Дубровка | 10/0,4 |
| 5 | ТП-71 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Посолодино | 10/0,4 |
| 6 | ТП-70 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Овинец | 10/0,4 |
| 7 | ТП-39 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Радовье | 10/0,23 |
| 8 | ТП-35 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Сутыли | 10/0,4 |
| 9 | ТП-273 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Должицы | 10/0,4 |
| 10 | ТП-154 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Обрядиха | 10/0,4 |
| 11 | ТП-107 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Обрядиха | 10/0,4 |
| 12 | ТП-83 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д. Быково | 10/0,4 |
| 13 | ТП-88 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.3агромотье | 10/0,4 |
| 14 | ТП-195 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса,д.Вязка | 10/0,4 |
| 15 | ТП-76 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Вязка | 10/0,4 |
| 16 | ТП-103 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Зеленско | 10/0,4 |
| 17 | ТТТ-109 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Волково | 10/0,4 |
| 18 | ТП-75 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Должицы | 10/0,4 |
| 19 | ТП-104 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Должицы | 10/0,4 |
| 20 | ТП-94 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Вир | 10/0,4 |
| 21 | ТП-99 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д. Клинки | 10/0,4 |
| 22 | ТП-101 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Пшосса, д.Должицы | 10/0,4 |
| 23 | ТП-100 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Должицы | 10/0,4 |
| 24 | ТП-207 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Должицы | 10/0,4 |
| 25 | ТП-102 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Погребище | 10/0,4 |
| 26 | ТП-268 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Игомель | 10/0,4 |
| 27 | ТП-121 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Игомель | 10/0,4 |
| 28 | ТП-240 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Игомель | 10/0,4 |
| 29 | ТП-96 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Кондратово | 10/0,4 |
| 30 | ТП-203 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Кондратово | 10/0,4 |
| 31 | ТП-95 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Утичье | 10/0,4 |
| 32 | ТП-274 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Утичье | 10/0,4 |
| 33 | ТП-97 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Ровницы | 10/0,4 |
| 34 | ТП-98 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Грязково | 10/0,4 |
| 35 | ТП-128 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Ренек | 10/0,23 |
| 36 | ТП-89 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Нежадово | 10/0,4 |
| 37 | ТП-91 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Вяжшце | 10/0,4 |
| 38 | ТП-92 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Звягино | 10/0,4 |
| 39 | ТП-51 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Звягино | 10/0,4 |
| 40 | ТП-93 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Толошницы | 10/0,4 |
| 41 | ТП-113 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Нежадово | 10/0,4 |
| 42 | ТП-198 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Нежадово | 10/0,4 |
| 43 | ТП-204 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, дЛежадово | 10/0,4 |
| 44 | ТП-213 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Нежадово | 10/0,4 |
| 45 | ТП-87 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Нежадово | 10/0,4 |
| 46 | ТП-90 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Нежадово | 10/0,4 |
| 47 | ТП-84 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д-Лышниды | 10/0,4 |
| 48 | ТП-85 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Трошково | 10/0,4 |
| 49 | ТП-86 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Лышницы | 10/0,4 |
| 50 | ТП-249 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 51 | ТП-352 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 52 | ТП-245 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 53 | ТП-279 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 54 | ТП-77 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Гривцево | 10/0,4 |
| 55 | ТП-78 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Гривцево | 10/0,4 |
| 56 | ТП-79 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Курея | 10/0,4 |
| 57 | ТП-80 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Курея | 10/0,4 |
| 58 | ТП-214 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Бутырьки | 10/0,4 |
| 59 | ТП-230 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Бутырьки | 10/0,4 |
| 60 | ТП-252 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Погорелово | 10/0,4 |
| 61 | ТП-81 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Ретени | 10/0,4 |
| 62 | ТП-82 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Погорелово | 10/0,4 |
| 63 | ТП-331 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГН Плюсса | 10/0,4 |
| 64 | ТП-332 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 65 | ТП-334 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 66 | тп-ззз | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 67 | т-216 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 68 | ТП-30 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 69 | тп-зз | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 70 | ТП-52 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Лешевицы | 10/0,4 |
| 71 | ТП-54 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Шпосса, д.Курино | 10/0,4 |
| 72 | ТП-58 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Вялки | 10/0,4 |
| 73 | ТП-59 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Усконицы | 10/0,4 |
| 74 | ТП-66 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Пряслино | 10/0,4 |
| 75 | ТП-68 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Ст.Лямцево | 10/0,4 |
| 76 | ТП-60 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Б Лужок | 10/0,4 |
| 77 | ТП-61 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д. Дубок | 10/0,4 |
| 78 | ТП-32 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Крошново | 10/0,4 |
| 79 | ТП-62 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Демьяново | 10/0,4 |
| 80 | ТП-64 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Раскосы | 10/0,4 |
| 81 | ТП-63 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Волосово | 10/0,4 |
| 82 | ТП-46 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 83 | ТП-65 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Петрилово | 10/0,4 |
| 84 | ТП-34 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Петрилово | 10/0,4 |
| 85 | ТП-67 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Окрино | 10/0,4 |
| 86 | ТП-57 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, дЛющик | 10/0,4 |
| 87 | ТП-56 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, дТородони | 10/0,4 |
| 88 | ТП-69 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Которск | 10/0,4 |
| 89 | ТП-220 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Любенск | 10/0,4 |
| 90 | ТП-218 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, дЛюбснск | 10/0,4 |
| 91 | ТП-232 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 92 | ТП-266 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 93 | ТП-301 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 94 | ТП-261 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 95 | ТП-329 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Пяюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 96 | ТП-318 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 97 | ТП-324 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 98 | ТП-323 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 99 | ТП-327 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 100 | ТП-320 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 101 | ТП-319 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 102 | ТП-322 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 103 | ТП-330 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 104 | ТП-317 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 105 | ТП-313 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 106 | ТП-314 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 107 | ТП-311 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 108 | ТП-307 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 109 | ТП-306 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| ПО | ТП-308 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 111 | ТПЭ12 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 112 | ТП-305 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 113 | ТП-310 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 114 | ТП-251 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Тушитово | 10/0,4 |
| 115 | ТП-41 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Тушитово | 10/0,4 |
| 116 | ТП-250 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Тушитово | 10/0,4 |
| 117 | ТП-42 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.М.Захонье | 10/0,4 |
| 118 | ТП-263 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Кошелевицы | 10/0,4 |
| 119 | ТП-45 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Кошелевицы | 10/0,4 |
| 120 | ТП-44 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Кошелевицы | 10/0,4 |
| 121 | ТП-108 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Кошелевицы | 10/0,4 |
| 122 | ТП-215 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Кошелевипы | 10/0,4 |
| 123 | ТП-47 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Бобачи | 10/0,4 |
| 124 | ТП-48 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Модолицы | 10/0,4 |
| 125 | ТП-49 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Лямцево | 10/0,4 |
| 126 | ТП-50 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Лямцево | 10/0,23 |
| 127 | ТП-243 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 128 | ТП-242 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 129 | ТП-40 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.М.Луг | 10/0,4 |
| 130 | Ш-321 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 131 | ТП-325 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 132 | ТП-232 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 133 | ТП-265 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса | 10/0,4 |
| 134 | ТП-36 | ПО "Северные ЭС" | Псковская область | Плюсский район, ГП Плюсса, д.Симоново | 10/0,23 |

Расчет электропотребления

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

ГП «Плюсса»

| Территория | Площадь функциональных зон, га |  | Прирост расчетной электрической нагрузки на расчетный срок (2045 г.), кВт | Прирост годового расхода электроэнергии на расчетный срок (2045 г.), тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный срок (2020 г.) | Расчетный срок (2045 г.) |  |  |
| ГП «Плюсса» | 83218,65 | 83218,65 | – | – |
| Жилые зоны | 3489,62 | 3487,88 | 1130,4 | 339,12 |
| Общественно-деловые зоны | 39,11 | 39,11 | 36,0 | 13,14 |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 796,48 | 796,48 | 24,48 | 8,94 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 13854,16 | 13854,16 | – | – |
| Зоны рекреационного назначения | 501,58 | 499,91 | – | – |
| Зона лесов | 60714,08 | 60717,31 | – | – |
| Зоны специального назначения | 73,65 | 73,65 | 6,42 | 2,34 |

Связь

На территории ГП «Плюсса» услуги связи предоставляют следующие операторы связи: Псковский филиал ОАО «Ростелеком», Билайн, ТЕЛЕ-2, Мегафон. Доступ к сети Интернет осуществляют провайдеры: ОАО «Ростелеком», Телесети плюс.

На территории ГП «Плюсса» функционируют 2 отделения почтовой связи. На территории поселения располагается 5 АТС. Объекты связи ГП «Плюсса» отображены в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Объекты связи ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество АТС | Количество вышек связи | Количество телевизионных ретрансляторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Плюсса | 1 | 4 | 1 |
| 2 | д. Кошелевицы | 1 | 1 | - |
| 3 | д. Нежадово | 1 | 1 | - |
| 4 | д. Курея | 1 | 1 | - |
| 5 | д. Должицы | 1 | 1 | - |

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- расширение зоны охвата мобильной связью.

Санитарная очистка территории

Согласно комитету по ветеринарии Псковской области, на территории ГП «Плюсса» расположен один сибиреязвенный скотомогильник. Захоронения биологических отходов было проведено в 1968 году, общая площадь захоронения составляет 5193 кв. м. Скотомогильник находится на расстоянии 350 метров от домов р.п. Плюсса, в 1500 м от автомобильной дороги регионального значения «Заполье – Гдов», 2000 м от ближайшего водоема. Могильник расположен на возвышенности, заросшей кустарником, почва-песок, глубина залегания грунтовых вод – более 2 м. В результате ветеринарно-санитарного обследования сибиреязвенного скотомогильника было получено заключение: сибиреязвенный скотомогильник расположенный около р.п. Плюсса соответствует пункту 5 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, уничтожения и утилизации биологических отходов» от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469, зарегистрированных Минюстом России 5 января 1996 года №1005.

На территории городского поселения находится Плюсский ветеринарный участок государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Струго-Красненскому районам», расположенный по адресу: г.п. Плюсса, ул. Валерии Гнаровской, д. 39.

Оказание услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет региональный оператор по обращению ТКО ООО «Экопром». На территории ГП «Плюсса» располагается объект размещения твердых коммунальных отходов, общей площадью 2 га, с кадастровым номером - 60:16:0085108:50.

Нормативы накопления ТКО на территории Псковской области утверждены приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31.07.2020 № 58-ОД «О внесении изменений в приказ от 27.12.2018 № 124-ОД «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»».

Нормативы накопления ТКО (м3 на 1 человека):

- для многоквартирных и индивидуальных жилых домов в населённых пунктах свыше 200 человек – 1,65 м3 с одного проживающего или собственника;

- для индивидуальных жилых домов в населённых пунктах менее 200 человек – 1,15 м3 с одного проживающего или собственника;

- для иных объектов, на которых образуются ТКО, установлены дифференцированные нормативы накопления ТКО в зависимости от категории объекта.

В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 1,15 м3/год *3831 чел. = 4405,65 м3/год.

    - Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда ГП «Плюсса» на начало 2020 года составляет 228 тыс. кв.м. Численность населения на территории поселения составляет 3831 человек. Согласно Постановлению Администрации Псковской области от 22 января 2013 г. N 18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области» расчетные показатели жилищной обеспеченности в городской местности составляют 30 кв.м на 1 человека. Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 59,51 кв.м/чел, что в 1,98 раза выше нормативного. Размещение новых объектов жилищного строительства генеральным планом не предусмотрено.

Главной проблемой жилого фонда ГП «Плюсса» является:

- низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой, в большей части населенных пунктах благоустройство отсутствует.

Жилой фонд на территории ГП «Плюсса» представлен, в основном, одноэтажными, двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, а также малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей). Средняя площадь приусадебных участков составляет от 0,06-0,25 га.

При необходимости новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях. Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Предложения по развитию жилищного фонда:

- оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;

- обеспечение населения газоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;

- комплексное благоустройство жилых кварталов.

  - Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса. На карте ГП «Плюсса» отображены следующие зоны:

- первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- охранная зона канализационных сетей и сооружений;

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранная зона тепловых сетей;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- береговая полоса;

- придорожная полоса;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;

- другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» от 05.05.2014 г №405, в целях обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов, безопасности эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения, недопущения разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта, защиты населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них устанавливаются запретные зоны. Охранная зона военного объекта включает территорию, в границах которой принимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру:

а) на расстоянии, не превышающем 400 метров, - для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы;

б) на расстоянии, не превышающем 100 метров, - для прочих военных объектов.

На территории запретной зоны запрещается:

а) проживание и (или) нахождение физических лиц;

б) осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с настоящим Положением;

в) размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон инженерных коммуникаций - объектов электросетевого хозяйства:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства объектов электросетевого хозяйства (в том числе коридоров ЛЭП) установлены следующими нормативными правовыми актами:

Правила устройства электроустановок, 7 издание Межотраслевые правил;

Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны инженерных сетей

| № п/п | Наименование | Расстояние*, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ | 30 |
| 2 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ | 20 |
| 3 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 35 кВ | 15 |
| 4 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ | 10,0 |
| 5 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ | 2,0 |

*для ЛЭП расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов

В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

2) размещать несанкционированные места размещения отходов;

3) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

4) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам,

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Ограничение использования придорожных полос:

Для автомобильных дорог согласно ФЗ №257 от 08.11.2007 г. (ред. 03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются полосы отвода. Нормы отвода устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются придорожные полосы (территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги).

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Согласно Статье 25 Федерального закона 257-ФЗ «Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

Нормы отвода устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2. Особый режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах определяется техническими регламентами, а в случае их отсутствия - применяемыми до их утверждения санитарными нормами и правилами.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны показаны на Карте зон с особыми условиями использования территории.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

3.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

3.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

3.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

3.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

3.5. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

3.6. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

4. Санитарно-защитная зона для предприятий V класса вредности по СанПиН должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади её территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5. Для постановки на кадастровый учет границ сенитарно-защитных зон необходимо установить размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств путем изготовления проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

6. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании: (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

На рассматриваемой территории установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения - скважина без названия, эксплуатируемая ООО «ППК» в соответствии с лицензией ПСК 009791 ВЭ от 21.11.2022. Зоны санитарной охраны скважины установлены приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 30.12.2022 № 762.

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка спелых и перестойных лесных насаждений и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории несанкционированных мест размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ограничения использования стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды:

Ограничения в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением установлены в соответствии с Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, определяются по согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых комплексов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Таблица 2.16

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер ЗУ | Адрес | Размер зоны, м | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационарный пункт государственной наблюдательной сети - гидрологический пост 1 разряда | 60:16:0010502:22 | г. Плюсса, на реке Плюсса | 100 | 1500 |

Ограничениях использования земельных участков, расположенных в полосе отвода железной дороги:

Ограничениях использования земельных участков, расположенных в полосе отвода железной дороги, установлены Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

    - Объекты культурного наследия

На территории ГП «Плюсса» расположены следующие объекты культурного наследия (таблица 2.17):

Таблица 2.17

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | п. Плюсса | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г | п. Плюсса | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 3 | Курганская группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | п. Плюсса | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 4 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Большое Захонье | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 5 | Жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Быково | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Бутырьки | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 7 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Вяжище | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 8 | Жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Городони | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 9 | Курганная группа, XII - XVI вв. | д. Городони | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 10 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 11 | Курганная группа 2, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 12 | Курганная группа 3, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 13 | Курган 4, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 14 | Курганная группа 5, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 15 | Сопка и грунтовый, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 16 | Городище, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 17 | Селище, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 18 | Сопка, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 19 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 20 | Курганная группа 8, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 21 | Курганная группа 9, XII - XVI вв. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 22 | Курганная группа 10, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 23 | Курганная группа 11, XII - XVI вв. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 24 | Курганная группа 12, XII - XVI вв. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 25 | Курган 13, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 26 | Культовый камень, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 27 | Усадьба загородная "Уткина Нива" Конец XIX - начало XX вв. | д. Которск | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 28 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | Между д. Козлово и д. Зеленско | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 29 | Городище, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Курея | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 30 | Селище, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Курея | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 31 | Курганная группа 1, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Курея | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 32 | Курганная группа 2, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Курея | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 33 | Курганная группа 3, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Курея | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 34 | Курганная группа 4, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Курея | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 35 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Курея | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 36 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Курино | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 37 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Кондратово | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 38 | Грунтовый могильник, XII - XVI вв. | д. Лышницы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 39 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Лышницы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 40 | Курганная группа 1, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Лющик | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 41 | Курганная группа 2, 2 пол. 1 тыс. н.э. | Лющик | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 42 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Лешевицы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 43 | Братская могила жертв фашистского террора 1941-1944 гг. | д. Манкошев Луг | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 44 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944г. | д. Манкошев Луг | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 45 | Часовня Троицы. Последняя треть XIX - начало XX вв. | д. Малое Захонье | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 46 | Грунтовый могильник, XII - XVI вв. | д. Модолицы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 47 | Каменный крест, XVI в. | д. Модолицы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 48 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Нежадово | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 49 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Окрино | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 50 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Обрядиха | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 51 | Жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Обрядиха | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 52 | Селище/посад монастыря, XVI - XVIII вв. | д. Посолодино | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 53 | Церковь Входа Господня в Иерусалим, 1901 г. | д. Посолодино | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 54 | Церковь Вознесения. 1906 г. | д. Петрилово | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 55 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Радовье | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 56 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Радовье | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 57 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Радовье | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 58 | Жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Ренек | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 59 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Ровницы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 60 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Ровницы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 61 | Курганно-жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Ровницы | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 62 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Самохвалово | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 63 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 64 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 65 | Курганно-жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 66 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 67 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 68 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 69 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 70 | Жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Сутыли | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 71 | Курганно-жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Терешинка | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 72 | Курганно-жальничный могильник, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Терешинка | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 73 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами 1944 г. | д. Тушитово | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 74 | Жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Зеленско | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 75 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Зеленско | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 76 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Бори | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 77 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Волково | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 78 | Курганно-жальничный могильник, XII - XVI вв. | д. Волково | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 79 | Курган, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Волково | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 80 | Курганная группа, 2 пол. 1 тыс. н.э. | д. Волково | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 81 | Церковь Успения, 1795 г. | д. Погорелово | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
| 82 | Парк бывшего женского монастыря, вт.пол. XIX – нач. XX в. | д. Нежадово | Решение Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псковской области» |
| 83 | Усадьба Дюбеса Крачки Уткина Мыза Парк., кон. XIX в. | д. Которск | Решение Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псковской области» |
| 84 | Усадьба Левенгагена. Парк, XIX в. | д. Лющик | Решение Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псковской области» |
| 85 | Мыза Гривцево. Усадебный парк, пер. пол. XIX в. | д. Гривцево | Решение Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псковской области» |
| 86 | Усадебный парк, пер. пол. XIX в. | д. Курея | Решение Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псковской области» |
| 87 | Достопримечательное место «Территория бывшего пещерного монастыря «Новые Печоры» - погост Посолодино на р. Черной, XVI – нач. XX вв. | д. Посолодино | Приказ Государственного комитета по охране объектов культурного наследия псковской области от 01.03.2016 № 86 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Территория бывшего пещерного монастыря «Новые Печоры» - погост Посолодино на р. Черной, XVI – нач. XX вв. (Псковская область, Плюсский район, д. Посолодино) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границы территории» |
| 88 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 г. | д. Посолодино | Решение областного Совета народных депутатов исполнительного комитета от 28.05.1986 № 265 «Об утверждении списка памятников истории Псковской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения» |
| 89 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 г. | д. Должицы | Решение областного Совета народных депутатов исполнительного комитета от 28.05.1986 № 265 «Об утверждении списка памятников истории Псковской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения» |

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

Согласно ст. 5.1 Федерального Закона №73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.

На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 56.3 Федерального закона 73-ФЗ объекты культурного наследия памятники садово-паркового искусства по видовой принадлежности являются ансамблями.

Режимы использования земельных участков, расположенных в границах территории объектов культурного наследия – памятниках садово-паркового искусства установлены решением Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псковской области», согласно которому на территории старинных парков – памятников садово-паркового искусства запрещается:

На территории старинных парков - памятников садово-паркового искусства запрещается:

- строительство, не связанное с охраной и реконструкцией парка;

- вырубка живых и относительно здоровых деревьев и кустарников (мемориальные деревья сохраняются до их естественного отмирания), а также проведение мероприятий, изменяющих структуру парка;

- посадка деревьев и кустарников без плана реконструкции;

- промышленная эксплуатация природных ресурсов: охота, заготовка древесины, подсочка деревьев, пастьба скота, добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- нарушение почвенного покрова любым путем;

- уничтожение диких животных, разорение гнезд и нор, повреждение деревьев, кустарников и других растений и другие действия, вызывающие ухудшение природной среды;

- организация стоянок автотранспорта;

- прокладка дорог и коммуникаций, установление опор ЛЭП и линий связи без соответствующего разрешения областного управления по делам архитектуры и градостроительства и согласования с органами охраны памятников и природы.

Реконструкция старинных парков - памятников садово-паркового искусства проводится по специально разработанным проектам, утвержденным областным комитетом по культуре и туризму и областным комитетом по охране природы.

Для каждого старинного парка - памятника на основе данных о его ценности и состоянии разрабатывается система мероприятий по охране и уходу, включая снос или перемещение за пределы парка строений, функционально с ним не связанных.

В старинных парках - памятниках садово-паркового искусства рекомендуется проведение следующих работ:

- уборка сухих и усыхающих деревьев, вырубка малоценных видов деревьев (ива, осина, ольха серая), обрезка сухих сучьев, заделка дупел;

- оформление тропиночно-дорожной сети;

- очистка прудов, каналов, осушение заболоченных участков при наличии проектной документации;

- скашивание травы на освещенных газонах с преобладанием луговых злаков;

- очистка территории от твердых бытовых отходов;

- цветочное оформление парков;

- улучшение состояния дорожно-тропиночной сети без применения твердого покрытия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Согласно ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ к объекту культурного наследия устанавливается защитная зона.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

В целях принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении изыскательных, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ на основании ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Изыскательные, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельных участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

    - Объекты особо охраняемых природных территорий

Согласно данным предоставленным Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области, на территории ГП «Плюсса» Плюсского района отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения.

    - Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в ГП «Плюсса» осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 2.18

Объекты специального назначения ГП «Плюсса» Плюсского района Псковской области

| № п/п | Название | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | д. Посолодино, в границах кадастрового квартала -60:16:0035104 | 2,05 |
| 2 | Братское захоронение | д. Посолодино, кадастровый номер - 60:16:0031003:137 | 0,006 |
| 3 | Кладбище | д. Погорелово, в границах кадастрового квартала -60:16:0082904 | 1,09 |
| 4 | Кладбище | д. Которск, в границах кадастрового квартала -60:16:0085106 | 2,06 |
| 5 | Кладбище | д. Нежадово | 1,89 |
| 6 | Кладбище | д. Заполье, в границах кадастрового квартала – 60:16:0075001 | 0,77 |
| 7 | Кладбище | рп. Плюсса, в границах кадастрового квартала 60:16:0010411 | 1,87 |
| 8 | Кладбище | рп. Плюсса, в границах кадастровых кварталов - 60:16:0010309; 60:16:0085108 | 2,8 |
| 9 | Кладбище | рп. Плюсса, кадастровый номер - 60:16:0085108:77 | 10,7 |
| 10 | Братское захоронение | рп. Плюсса, кадастровый номер - 60:16:0010411:629 | 0,07 |
| 11 | Кладбище | д. Бабачи, в границах кадастрового квартала 60:16:0085006 | 1,84 |
| 12 | Сибиреязвенный скотомогильник | р.п. Плюсса (объект с кн 60:16:0000000:508), год первого захоронения – 1968, имеет 1 класс опасности | 0,03 |

  - Выводы

1. Расселение на территории поселения неравномерное. В ГП «Плюсса» 69 населенных пунктов. Большая часть населения проживает в р.п. Плюсса. В 14 населенных пунктах население полностью отсутствует.

2. Градостроительная деятельность развивается в р.п. Плюсса, д. Должицы, д. Кошелевицы, д. Курея, д. Бабачи.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в р.п. Плюсса. Д. Должицы, д. Курея, д. Кошелевицы, д. Петрилово, д. Ретени.

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения городского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети населенных пунктов ГП «Плюсса» не соответствует современным требованиям.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

На территории ГП «Плюсса» планируется размещение объектов местного значения поселения, указанных в таблице 3.1

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, расположенных в границах территорий, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия осуществляется только при условии соблюдения требований действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, установленных режимов и требований к градостроительным регламентам в границах данных территорий и зон.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень инженерной, социальной и транспортной инфраструктур в городском поселении «Плюсса».

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Мощность 0,3 тыс.куб.м | р.п. Плюсса, кад. номер: 60:16:0010410:499 | Планируемый к размещению | СЗЗ 50 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 2 | 602041104 | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Производительность 0,3 тыс.куб.м | Юго-западная часть р.п. Плюсса | Планируемый к реконструкции | ЗСО 20 м | Производственная зона |
| 3 | 602041106 | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Глубина 100 м | р.п. Плюсса | Планируемый к реконструкции | ЗСО 30 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 4 | 602041106 | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Глубина 100 м | д. Бабачи | Планируемый к реконструкции | ЗСО 30 м | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
| 5 | 602041106 | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Глубина 100 м | д. Лямцево | Планируемый к реконструкции | ЗСО 30 м | Зона сельскохозяйственного использования |
| 6 | 602040901 | Источник тепловой энергии | 1 котельная | Мощность до 0,3 Гкал/ч | р.п. Плюсса | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона инженерной инфраструктуры |
| 7 | 602010302 | Спортивное сооружение | Спортивная площадка | Площадь 0,2 га, вместимость 50 чел. | р.п. Плюсса, ул. Ленина | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 8 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | р.п. Плюсса | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 9 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Кошелевицы | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 10 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Лющик | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 11 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Должицы | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 12 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Посолодино | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 13 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Большое Захонье | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 14 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Утичье | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 15 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Малое Захонье | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 16 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Нежадово | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 17 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Громкоговорители | Радиус действия 1000 м | д. Лямцево | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры |
| 18 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Малое Захонье | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 19 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Которск | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 20 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Зеленско | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 21 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Утичье | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 22 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Заполье | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 23 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Нежадово | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 24 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Крошново | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 25 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Погорелово | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 26 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Должицы | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Производственная зона |
| 27 | 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Добровольные пожарные дружины | 1 мотопомпа, 3 сотрудника | д. Лышницы | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры |
| 28 | 602041202 | Водопровод | Водопровод | Протяженность 1479 м, Ду 125 мм, пропускная способность 45,0 т/ч | ГП «Плюсса» | Планируемый к размещению | ЗСО - 5 м | - |
| 29 | 602041401 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Протяженность 4102 м, Ду – 200 мм, скорость – 0,7 м/с, мах степень наполнения – 0,6 | ГП «Плюсса» | Планируемый к размещению | Охранная зона – 5 м | - |
| 30 | 602041002 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Теплопровод распределительный (квартальный) | Протяженность 1701 м, Ду-300 мм, пропускная способность 12,2 Гкал/ч | ГП «Плюсса» | Панируемый к размещению | Охранная зона – 5 м | - |
| 31 | 602041002 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Теплопровод распределительный (квартальный) | Протяженность 604 м, Ду-300 мм, пропускная способность 12,2 Гкал/ч | ГП «Плюсса» | Панируемый к реконструкции | Охранная зона – 5 м | - |
| 32 | 602030503 | Улица в жилой застройке | Улица в жилой застройке | Протяженность 0,57 км | Д. Погорелово | Планируемый к размещению | Не устанавливается | - |
| 33 | 602030503 | Улица в жилой застройке | Улица в жилой застройке | Протяженность 1,25 км | д. заозерье | Планируемый к размещению | Не устанавливается | - |
| 34 | 602030503 | Улица в жилой застройке | Улица в жилой застройке | Протяженность 4,2 км | р.п. Плюсса | Планируемый к размещению | Не устанавливается | - |

- Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию ГП «Плюсса» распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории ГП «Плюсса» не запланировано размещение объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию ГП «Плюсса» распространяется действие документов территориального планирования Псковской области:

- схема территориального планирования Псковской области, утвержденная Постановлением Администрации Псковской области от 30.03.2012 № 155 (с последующими изменениями и дополнениями.

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, расположенных в границах территорий, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия осуществляется только при условии соблюдения требований действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, установленных режимов и требований к градостроительным регламентам в границах данных территорий и зон.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта/протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Ориентировочный срок строительства | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Псковской области | Реконструкция автомобильной дороги Плюсса - Нежадово - Кондратово – Стаи | 39,1 км | Плюсский район, городское поселение Плюсса | 2030 г. | Устанавливается придорожная полоса, размеры придорожной полосы определяются проектом |
| 2 |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тушитово - Крошново | 11,5 км | Плюсский муниципальный округ | 2030 г. |  |
| 3 | Амбулаторные учреждения (поликлиники, амбулатории, ФАП) | Фельдшерско-акушерский пункт | 10 посещений в смену | Плюсский район, сельское поселение Плюсская волость, д. Нежадово | 2024 г. | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется |
| 4 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 10 посещений в смену | Плюсский район, городское поселение Плюсса, д. Должицы | 2022 г. | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется |
| 5 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 посещений в смену | Плюсский район, сельское поселение Плюсса, д. Курея | 2023 г. | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется |
| 6 | Объекты размещения отходов | Рекультивация объекта размещения твердых коммунальных отходов Плюсского района | Площадь 2 га | Плюсский район, сельское поселение Плюсская волость, вблизи д. Гривцево | 2025 г. | Определяется проектом СЗЗ объекта. По итогам выполнения работ СЗЗ может быть ликвидирована или сокращена |
| 7 | Объект обработки и обезвреживания отходов (мусороперерабатывающие и мусоросортировочные заводы ТКО, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции) | Реконструкция объекта по утилизации отходов ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат» | Проектная мощность по утилизации отходов 2,8 тонн в год | Плюсский район, р.п. Плюсса | 2030 г. | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ объекта составляет 500 м |
| 8 | Межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления, проходящие по территории белее 1 муниципального района (городского округа) и (или) используемые для газоснабжения более 1 муниципального района (городского округа) | Газопровод межпоселковый ГРС Струги Красные – р.п. Плюсса Плюсского района Псковской области | Газопровод высокого давления 1,2 МПа, протяженностью 33км | Струго-Красненский район, сельское поселение Марьинская волость, городское поселение Струги Красные, Плюсский район, городское поселение Плюсса | 2030 г. | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 9 | Иные объекты | Строительство фанерного завода | Объем инвестиций – 800 млн. рублей; рабочих мест – 142; производственная мощность 50 000 м3 в год. | Плюсский район, городское поселение Плюсса, рп Плюсса | 2023 г. | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

- Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию ГП «Плюсса» распространяет действие документ территориального планирования Плюсского района Псковской области:

- схема территориального планирования Плюсского района, утвержденная Решением Собрания депутатов Плюсского района от 04.10.2012 № 42.

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории ГП «Плюсса» не запланировано размещение объектов местного значения муниципального района.

В соответствии с постановлением администрации Плюсского района на территории ГП «Плюсса» запланировано размещение межпоселкового газопровода высокого давления «Плюсса-Заплюсье» протяженность 15,73 км, пункта редуцирования газа в д. Симоново.

.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ГП «Плюсса».

  - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО ГП «Плюсса» – не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Безопасный район

Безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных, в том числе сильных, разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Основные положения», при размещении эвакуируемого населения в безопасном районе, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2 м2 общей площади на одного человека.

Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – МЭР) осуществляется для обеспечения организованного перемещения населения из населенных пунктов и (или) с территорий организаций, которые попадают в зоны возможных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления на территорию, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

При планировании МЭР определяются места размещения и количество:

- сборных эвакуационных пунктов (СЭП);

- промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ);

- групп управления на маршрутах пешей эвакуации населения;

- эвакоприемных комиссий при органах местного самоуправления;

- приемных эвакуационных пунктов (ПЭП);

- администраций пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт.

Согласно Постановлению Администрации Псковской области «Об организации эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы на территории Псковской области» от 18.06.2010 № 229: эвакуация материальных и культурных ценностей — это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах.

К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных);

б) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций);

в) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;

г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы;

д) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) культурные ценности мирового значения;

б) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;

в) культурные ценности федерального (общероссийского) значения;

г) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;

д) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации.

Особо ценные документы Федерального архивного агентства подлежат укрытию в установленном порядке.

Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Защита населения

Согласно ГОСТ Р 22.3.17-2020 рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности.

Так как ГП «Плюсса» является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории ГП «Плюсса» расположены три защитных сооружения гражданской обороны.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения ГП «Плюсса» составляет 3831 человек. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 3640 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 3640 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×3640 = 2147,6 м2

Таким образом, в настоящее время на территории ГП «Плюсса» необходимо иметь 2147,6 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения ГП «Плюсса» о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.

Сигналы (распоряжения) ГО в ГП «Плюсса» передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

Для оперативного и своевременного получения информации о возникших ЧС на территории Плюсского района, а также для принятия оперативных мер по их ликвидации, создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

При чрезвычайных ситуациях необходимо использовать подвижные средства оповещения населения. Для централизованного оповещения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях в соответствии с СП 165.1325800.2014 (редакция СНиП 2.01.51-90) на территории ГП «Плюсса» объекты информирования и оповещения расположены в р.п. Плюсса, ул. Ленина, дом 11.

Проектом предлагается размещение дополнительных систем оповещения в: р.п. Плюсса, ул. В.Гнаровская, д. Должицы. Радиус распространения звуковых сигналов от систем оповещения составляет 1000 м.

  - Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в городском поселении осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс».

Для водоснабжения городского поселения используется: 7 водонапорных башен (д. Должицы, д. Курея, д. Кошелевицы, д. Нежадово, д. Заполье, д. Заозерье). Протяженность водопровода в границах городского поселения составляет 16314 м.

В ГП «Плюсса» системы и сети водоотведения имеются только в р.п. Плюсса, в остальных населенных пунктах сети водоотведения отсутствуют. Протяженность существующей самотечной канализации равна 7716 м. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на объекты размещения отходов.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев, используя грунтовую воду.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Источником хозяйственно-питьевого (коммунального) водоснабжения служат подземные воды.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

- подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

- в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

- устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;

- ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

- каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Оказание услуг по теплоснабжению в ГП «Плюсса» осуществляет Муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс». На территории городского поселения располагается 7 источников теплоснабжения – котельных. Протяженность тепловых сетей – 1480 м.

Электроснабжение ГП «Плюсса» осуществляется в настоящее время по сетям Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

На территории ГП «Плюсса» располагается ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113), ПС 35 кВ Должицы (ПС 2) и ПС 35 кВ Юбилейная (ПС 5), 45 трансформаторных подстанций.

Электроснабжение поселения осуществляется по следующим линиям электропередач:

- ВЛ 330 кВ Псков-Лужская;

- ВЛ 110 кВ Стругокрасненская-2;

- ВЛ 110 кВ Плюсская-1;

- ВЛ 110 кВ Плюсская-2;

- ВЛ 110 кВ Стругокрасненская-1;

- ВЛ 110 кВ Лядская-1;

- ВЛ 35 кВ Должицкая-1;

- ВЛ 35 кВ Должицкая-2;

- ВЛ 35 кВ Юбилейная-1;

- ВЛ 35 кВ Юбилейная-2.

Газоснабжение

Населенные пункты ГП «Плюсса» негазифицированы.

  - Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории ГП «Плюсса», организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Псковской области и Плюсского района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории ГП «Плюсса»

На территории ГП «Плюсса» могут возникнуть различные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера классифицируются согласно постановлению приказу МЧС России от 5 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория ГП «Плюсса» относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории ГП «Плюсса» относятся:

- ливневые дожди;

- сильные ветры (скорость более 14 м/сек) на территории поселения наблюдаются от 2 до 9 дней в году.

- выпадение снега;

- сильные морозы;

- грозовые разряды;

- лесные и торфяные пожары;

- оврагообразование и заболачивание почв;

- затопление и подтопление. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории городского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. В соответствии с Распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области «О Реестре рисков затопления населенных пунктов Псковской области, попадающих в зону затопления, подтопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами» от 08.06.2021 №14 в зону подтопления и затопления паводковыми водами населенные пункты ГП «Плюсса» не попадают.

Оценка рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории ГП «Плюсса», представлена в таблице 6.10.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Лесные и торфяные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории городского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

В настоящее время пожарная безопасность ГП «Плюсса» обеспечивается с помощью профессионального пожарно-спасательного формирования ПЧ №24 ГКУ Псковской области «Управление обеспечение деятельности в ЧС», по адресу: р.п. Плюсса, ул. Советская, 1.

Согласно постановлению Администрации Псковской области от 18.03.2022 № 83 «О перечнях населенных пунктов Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества в Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2022 году», в ГП «Плюсса» отсутствуют населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров.

В целях разработки противопожарных мероприятий произведено распределение площади лесничества по классам пожарной опасности. На территории ГП «Плюсса» располагается 1 лесничество: Плюсское. Пожарная опасность лесов лесничества Плюсского района определяется в соответствии с Классификацией природной пожарной опасности лесов, утвержденной приказом Рослесхоза от 5.07.2011 № 287.

Таблица 6.3

Распределение площади земель лесного фонда по классам пожарной опасности

| Наименование участкового лесничества | Площадь по классам природной пожарной опасности |  |  |  |  | Итого | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Плюсское | 60 | 1455 | 11375 | 16866 | 18847 | 48603 | 4,1 |
| Лядское | 901 | 3446 | 22811 | 10965 | 5033 | 43156 | 3,4 |

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;

- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, отходов;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Вертикальная планировка

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе жилой застройки муниципального образования намечается осуществить открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды в реки и пониженные участки рельефа (балки).

Канавы проектируются трапециидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах чрез улицы села осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

В сложных инженерно-геологических условиях защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.

Для ГП «Плюсса» особое значение имеет защита селитебных, промышленных и рекреационных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования.

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2 - 4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При этом, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем. Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории ГП «Плюсса».

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории ГП «Плюсса»

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории ГП «Плюсса» эксплуатируются котельные, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходят автомобильные дороги регионального и местного значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – промышленность и сельское хозяйство.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.

Оценка рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории ГП «Плюсса», представлена в таблице 6.10.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество – это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие, которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Химические факторы:

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

- формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

На территории ГП «Плюсса» химически опасные объекты отсутствуют.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Радиационные факторы:

- образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

- формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов.

На территории ГП «Плюсса» радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

На территории ГП «Плюсса» имеются взрыво- и пожароопасные объекты, возможные аварии на которых носят в основном объектовый и местный характер. Последствия возможных ЧС на взрыво- и пожароопасных объектах в ГП «Плюсса» представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Последствия возможных ЧС на взрыво- и пожароопасном объекте на территории ГП «Плюсса»

| № п/п | Месторождение, наименование взрывоопасного объекта | Размер зоны вероятной ЧС, м | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, человек | Социально-экономические последствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | возможное число пострадавших, человек | возможный ущерб (млн. руб.) |
| 1 | Станция газозаправочная (автомобильная), по адресу: п. Плюсса, ул. Победы, д. 46 | 60 | - | - | - |
| 2 | Автомобильная заправочная станция ООО «Псковнефтепродукт» № 38 по адресу: п. Плюсса, ул. Заречная, д. 37 | 60 | - | - | - |
| 3 | Заглубленные резервуарные установки сжиженного углеводородного газа в количестве 12 единиц, объемом по 4,1 м3 каждый | 100 | - | - | - |
| 4 | Котельная №3 «Баня» | 100 | - | - | - |
| 5 | Котельная №5 «ОВД» | 100 | - | - | - |
| 6 | Котельная №2 «Детсад» | 100 | - | - | - |
| 7 | Котельная №10 «Больница» | 100 | - | - | - |
| 8 | Котельная №1 «Школа» | 100 | - | - | - |
| 9 | Котельная №4 «Нежадово» | 100 | - | - | - |
| 10 | Котельная №8 «ДОК» | 100 | - | - | - |

Рассмотрим наиболее возможный сценарий при ЧС на объекте теплоснабжения – котельной. Взрыв в здании котельной при разгерметизации подводящего газопровода до ГРУ (ручное отключение подачи газа, сценарий С ЗА).

Исходные данные для прогнозирования последствий аварии на рассматриваемом объекте:

- потребляемый газ - природный газ;

- химическая формула - СН4;

- молярная масса (М), кг/кмоль - 16,04;

- плотность газа - 0,685 кг/м3;

- стехиометрическая концентрация метана, (ССТ; об. %) - 9,45;

- расчетная температура воздуха (tp, °C) - +20;

- внутренний диаметр участка газопровода (d, мм) - 50;

- давление газа (Р, Па) - 400000;

- расход газа (q, м3/час (м3/сек)) - 293 (0,08);

- время отключения запорной арматуры (Т, с) - 300;

- длина участка газопровода до ГРУ 13 м (от запорного устройства на стене здания до ГРУ);

- свободный объем помещения (VCB, м3) - 403 * 0.8 = 322.

Определим избыточное давление Δр, кПа, развиваемое при сгорании газовоздушной смеси, используя метод расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в помещении (приложение А ГОСТР 12.3.047-2012).

Расчет:

1) Обоснование расчетного варианта.

В качестве расчетного варианта аварии выбирается наиболее неблагоприятный вариант, при котором во взрыве участвует наибольшее количество газа.

2) Плотность газа при расчетной температуре tp составит:

рг = 16,0422,413*1+0,00367*20=0,667 кг/м3.

3) Объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, составит:

V1Т = 0,08 * 300 = 24 м3.

4) Объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, составит:

V2T = 0,01 * 3,14 *400 (0,0252 * 13) = 1,4 м3

5) Масса газа, поступившего в помещение при расчетной аварии, составит:

m = (24+0,1) * 0,667 = 16 кг.

6) Избыточное давление взрыва ΔР составит:

ΔР = 900-101*16*0,5322*0,667*1009,45*13=104 кПа

Взрыв может произойти лишь в том случае, если концентрация смеси лежит в пределах между нижним и верхним концентрационными пределами взрываемости.

Концентрация смеси определяется по формуле:

К=mVce=16000322=49,68г/м3

Полученное значение концентрации сравниваем со значениями пределов взрываемости (при температуре 20°С для метана НКПР = 16,66 г/м3, ВКПР = 102,6 г/м3).

Вывод: учитывая, что для взрыва газовоздушной смеси концентрация горючей компоненты в ней должна находиться между нижним и верхним концентрационными пределами, при реализации рассматриваемой аварии возможен взрыв ГВС в котельном зале и разрушение здания.

Определим степень повреждения рядом расположенных строений от воздействия воздушной ударной волны при взрыве газа в помещении котельной.

Расчет:

Определим давление ударной волны на расстоянии 10 и 30 м от контура помещения котельной при разрушении его ограждающих конструкций.

Э=100*322*1,232*2,7639,45=11598кДж

rо124311598 =0,94 м

Для расстояния 10 м получаем  rrо = 10+0,940,94 = 11,64

При rrо = 11,64 по табл. 6.1 Методики ΔРф = 11 кПа.

Для расстояния 20 м получаем rrо=20+0,940,94=22,3

При rrо = 22,3 по табл. 6.1 Методики ΔРф = 5 кПа.

Для расстояния 30 м получаем rrо=30+0,940,94=33

При rrо = 33 по табл. 6.1 Методики ΔРф = 3 кПа.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2), МЧС России, 1994 г.)

Анализ возможных последствий аварии.

Согласно расчетам, максимальное воздействие воздушной ударной волны на расстоянии 20 м от периметра здания котельной составит ΔРф=5 кПа (получат малые повреждения, нижний порог повреждения человека).

Риски возникновения аварий на электросетях

Наибольший риск возникновения аварий и происшествий на объектах электроснабжения, связанный со значительным возрастанием нагрузок в холодное время года, тяжелыми условиями эксплуатации технологического оборудования, человеческим фактором.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10кВ, повреждение КТП 10/0,4кВ.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных, так и координатных, повреждение радиорелейной линии.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварийные ситуации на сетях связи устраняют специалисты районного узла электрической связи.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Потенциально – опасных ГТС на территории ГП «Плюсса» не числится.

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

- ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.

### Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.

Основным видом транспорта в ГП «Плюсса» является автомобильный транспорт. Дорожная сеть поселения представлена автодорогами регионального, местного значения района и улично-дорожной сетью. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Таблица 6.5

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории

ГП «Плюсса»

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Категория | Размер зоны вероятной ЧС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плюсса - Погорелово | 58 ОП РЗ 58К-362 | V | 200 |
| 2 | Плюсса – Нежадово – Кондратово - Стаи | 58 ОП РЗ 58К-363 | IV | 200 |
| 3 | Цапелька – Новоселье – Струги Красные - Плюсса | 58 ОП РЗ 58К-366 | IV | 200 |
| 4 | Заполье – Гдов | 58 ОП РЗ 58К-089 | III | 200 |
| 5 | Которск – Лющик | 58 ОП РЗ 58К-358 | V | 200 |
| 6 | Тушитово-Крошново | 58 ОП РЗ 58К-365 | IV | 200 |
| 7 | Большие Льзи – Которск | 58 ОП РЗ 58К-353 | V | 200 |
| 8 | Большое Захонье - Вязка | 58 ОП РЗ 58К-354 | V | 200 |
| 9 | Лямцево – ж/д станция Лямцево | 58 ОП РЗ 58К-359 | V | 200 |
| 10 | т а/д Заполье-Гдов км 20+220 до школы | 58 ОП РЗ 58К-360 | V | 200 |
| 11 | от а/д Заполье-Гдов км 20+300 до а/д Плюсса-Нежадово-Кондратово-Стаи км 0+900 | 58 ОП РЗ 58К-361 | V | 200 |

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельского поселения, при авариях, на которых возможны человеческие жертвы, полное уничтожение транспортных средств и перевозимого груза.

Сценарий №1. Разрушение автоцистерны с СУГ на автомобильной дороге; образование разлива СУГ на месте аварии; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий №2. Разрушение автоцистерны с бензином на автомобильной дороге; образование разлива бензина на месте аварии; образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий №3. Разрушение единичного контейнера V=0,64 м3 (1,0 т) с хлором, перевозимого на автомобильной дороге, пожар; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону ГП «Плюсса»; химическое заражение; интоксикация обслуживающего персонала и населения.

Сценарий №4. Разрушение автоцистерны V=8,0 м3 (6,2 т) с аммиаком на автомобильной дороге; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону ГП «Плюсса»; химическое заражение; интоксикация персонала и населения.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №304 от 12.08.2020 г.), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

- -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

- образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

- образование огненного шара;

- пожар пролива горючего вещества.

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС, представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий. | 5 |

Таблица 6.7

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2 | Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 6.8

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определённые степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Таблица 6.9

Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином.

Масса топлива в облаке 22 500 кг

| Избыточное давление (кПа), поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражённых людей | Радиус зоны, м | % поражённых людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 167 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 247 | 50 | 260 | 50 |
| 4/16 | 1 098 | 10 | 393 | 10 |
| 2/5 | 1 976 | 1 | 918 | 1 |

Таблица 6.10

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д. цистерна |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14,5 |
| Разрушение ёмкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, минут: секунд | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Вывод по результатам расчётов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при разгерметизации ёмкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования:

- Возможная частота реализации ЧС – 4,68×10-3 год -1.

- Площадь пожара – 118,8 м2.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 5 человек.

- Возможное число погибших - 1 человек, пострадавших – 5 человек.

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории ГП Плюсса» объекты водного транспорта отсутствуют.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте на участке железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Псков Октябрьской железной дороги при перевозке АХОВ, СУГ, ГСМ.

Одними из основных факторов, способствующих возникновению опасности на железнодорожном транспорте, являются движущиеся объекты (железнодорожные составы, локомотивы, отдельные вагоны, путевые машины), наличие высокого напряжения электрического тока, поэтому в производственной деятельности железнодорожного транспорта не исключается вероятность наступления негативного события: травмы, заболевания, инвалидности, ущерб здоровью.

Отсюда и исходят производственные риски: опасное воздействие движущихся механизмов, предметов, деталей и т.п.; наезды подвижного состава на человека, находящегося на путях; падение пострадавшего с высоты при ремонте троллейных линий; поражение электрическим током. Специфика рисков на железнодорожном транспорте — это тяжелые последствия, частота смертельных исходов, а также зачастую невозможность оказания скорой медицинской помощи.

При возникновении аварийных ситуаций на железнодорожных путях в зоне действия поражающих факторов ЧС может оказаться население ГП «Плюсса». Также возможно повреждение инфраструктуры.

Сценарий № 1. Разрушение железнодорожной цистерны с ЛВЖ на Октябрьской железной дороге; образование разлива ЛВЖ на месте аварии; образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий № 2. Разрушение железнодорожной цистерны с СУГ на Октябрьской железной дороге; образование разлива СУГ на месте аварии; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; пожар; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

Сценарий № 3. Разрушение железнодорожной цистерны 43,7м3/67,87 т с хлором на Октябрьской железной дороге, пожар; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону ГП «Плюсса»; химическое заражение; интоксикация обслуживающего персонала и населения.

Сценарий № 4. Разрушение железнодорожной цистерны 71,725/55,3 м3/т с аммиаком на Октябрьской железной дороге; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону ГП «Плюсса»; химическое заражение; интоксикация персонала и населения.

Для минимизации ущерба в случае аварии на железнодорожном транспорте необходимо соблюдение требований, установленных:

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2020 №9 «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.200 N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- СП 237.1326000.2015. Свод правил. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории ГП «Плюсса»

Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не регистрировалось.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Риск возникновения аварий на водных объектах (озерах)

Проектом рекомендуется в целях обеспечения безопасности, охраны жизни людей, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах (озерах) предусмотреть:

- определение границ водоохранных зон, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности на реках Черная, Баранец, Вердуга, Мошня, Пагуба, Вялка, Плюсса, Городонька, Сытня, Корятня, озерах Тросно, Черное, Глубокое, Большое, Долгое, Тресно, Барское, Круглое, Подгорное, Милец, Колпино, Курское, Гривцево;

- установление и обустройство мест для массового отдыха и занятия спортом на водных объектах (зоны рекреации) на озерах Долгое, Тресно, Подгорное, Колпино, Курское, Гривцево;

- создание ведомственных спасательных постов на территории зоны рекреации на озерах Долгое, Тресно, Подгорное, Колпино, Курское, Гривцево;

- установление мест, где запрещены купания, катания на лодках, забор воды для питьевых нужд, водопой скота, другие условия общего водопользования. Данные места размещаются в населенных пунктах, где отсутствуют оборудованные места (зоны рекреации).

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

### Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории ГП «Плюсса».

В настоящее время пожарная безопасность ГП «Плюсса» обеспечивается с помощью профессионального пожарно-спасательного формирования ПЧ №24 ГКУ Псковской области «Управление обеспечение деятельности в ЧС», по адресу: р.п. Плюсса, ул. Советская, 1.

Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-2018 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать объекты размещения горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, должны состоять из:

- проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросу готовности к пожароопасному сезону;

- организация подворового распределения пожарного инвентаря в отдаленных населенных пунктах;

- организация работ по содержанию дорожной сети;

- системное информирование населения через СМИ о пожарной обстановке в лесах;

- регулярное уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, эвакуации населения из зон особого риска.

Противопожарное водоснабжение

В настоящее время для наружного пожаротушения в населенных пунктах ГП «Плюсса» Плюсского района используются искусственные и естественные пожарные водоемы.

Централизованным водоснабжением и отвечающим требованиям ст. 62 Федерального закона от 22.07.2018 № 128-ФЗ обеспечены следующие населенные пункты: р.п. Плюсса, д. Нежадово, д. Гривцево, д. Курея.

Таблица 6.9

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Количество населения, чел. |  | Расход на наружное пожаротушение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Первая очередь | Расчетный срок | л/с | м³/сут | л/с | м³/сут |

| ГП «Плюсса» | 3831 | 3831 | 5 | 108 | 5 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расход воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов принимается в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов в р.п. Плюсса, д. Должицы, д. Кошелевицы, д. Курея, д. Нежадово, д. Погорелово через 150 м друг от друга.

В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (статья 68 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо установлены ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основные требования к проектированию зданий пожарных депо, в свою очередь, изложены в своде правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования».

Пожарная часть №24 в р.п. Плюсса, ул. Советская, д.1 обеспечивает пожарную безопасность территории ГП «Плюсса». Расположение пожарной части не удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах – не более 10 минут, в сельских поселениях – не более 20 минут. Время прибытия пожарной части до отдаленных населенных пунктов (д. Бабачи, д. Большой Лужок, д. Бори, д. Большое Захонье, д. Быково, д. Бутырьки, д. Волосово, д. Вир, д. Волково, д. Вязка, д. Вяжище 1, д. Вяжище 2, д. Вялки, д. Грязково, д. Городони, д. Демьяново, д. Дубок, д. Должицы, д. Дубровка, д. Заполье, д. Заозерье, д. Загромотье, д. Зеленско, д. Звягино, д. Которск, д. Козлово, д. Курино, д. Кулотино, д. Кошелевицы, д. Крошново, д. Клинки, д. Кондратово, д. Лышницы, д. Лядинки, д. Лющик, д. Лямцево, д. Малое Захонье, д. Малый Лужок, д. Модолицы, д. Нежадово, д. Окрино, д. Обрядиха, д. Овинец, д. Погорелово, д. Погребище, д. Посолодино, д. Пряслино, д. Радовье, д. Расскосы, д. Ретени, д. Ренек, д. Ровницы, д. Самохвалово, д. Стаи, д. Симоново, д. Сутыли, д. Терешинка, д. Толошницы, д. Трошково, д. Усконицы, д. Утичье, д. Ясновик) составляет более 10 минут. Это обуславливает необходимость создания организации пожарной охраны. Проектом рекомендуется планирование добровольных пожарных дружин в соответствии с ФЗ №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в д. Малое Захонье, д. Которск, д. Погорелово, д. Должицы, д. Зеленско, д. Лышницы, д. Утичье, д. Заполье, д. Нежадово, д. Крошново). Также проектом рекомендовано размещение объектов информирования и оповещения о чрезвычайных ситуациях (сирен и громкоговорителей с радиусом оповещения 1000 м) в р.п. Плюсса, д. Кошелевицы, д. Лющик, д. Погорелово, д. Должицы, д. Утичье, д. Нежадово, д. Лямцево, д. Малое Захонье, д. Посолодино, д. Большое Захонье.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

  - Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте

Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 г. № 144), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории ГП «Плюсса» являются:

- региональные дороги поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

- участок железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Псков Октябрьской железной дороги при перевозке АХОВ, СУГ, ГСМ;

- станция газозаправочная (автомобильная), по адресу: п. Плюсса, ул. Победы, д. 46;

- автомобильная заправочная станция ООО «Псковнефтепродукт» № 38 по адресу: п. Плюсса, ул. Заречная, д. 37;

- заглубленные резервуарные установки сниженного углеводородного газа в количестве 12 единиц, объемом по 4,1 м3 каждый;

- улично-дорожная сеть населенных пунктов;

- отопительные котельные поселения (уголь, электронагреватели).

Оценка рисков, возможных на территории ГП «Плюсса», представлена в таблице 6.10.

Таблица 6.10

Оценка рисков территории ГП «Плюсса»

| № пп | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта | Приемлемый риск - 10-4 | Январь – Декабрь |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта | Приемлемый риск - 10-4 | Январь - Декабрь |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта | Отсутствуют | Апрель - Октябрь |
|  | Риск возникновения аварий на химически опасных объектах | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риск возникновения аварий на радиационно опасных объектах | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риск возникновения аварий на биологически опасных объектах | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риск возникновения аварий на военных ПОО | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения | Приемлемый риск - 10-4 | Октябрь - Март |
|  | Риски возникновения аварий на электросетях | Приемлемый риск - 10-4 | Январь – Декабрь |
|  | Риски возникновения аварий на канализационных сетях | Приемлемый риск - 10-4 | Январь – Декабрь |
|  | Риски возникновений техногенных пожаров | Приемлемый риск - 10-4 | Январь – Декабрь |
|  | Риски возникновения гидродинамических аварий | Приемлемый риск - 10-4 | Март - Июнь |
|  | Риски возникновения ЧС природного характера | Приемлемый риск - 10-4 | Март - Июнь |
|  | Риски возникновений землетрясений | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риски возникновения подтоплений (затоплений) | Отсутствуют | Январь - Декабрь |
|  | Риски возникновения природных пожаров | Приемлемый риск – 10-4 | Март - Ноябрь |

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов в соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости путем включения и исключения земельных участков на территории ГП «Плюсса».

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости по земельным участкам населенных пунктов д. Бутырьки, д. Толошницы, д. Кошелевицы, р.п. Плюсса и д. Заозерье, границы которых имеют пересечения, отображены в Приложениях 1-14.

Таблица 7.1

Корректировка границ населенных пунктов в соответствии со
сведениями ЕГРН

| № п/п | № земельного участка |  | Категория до перевода | Категория после перевода | Площадь, га | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение с границами Плюсского лесничества (КН 60:16-6.72) |  | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 174,44 | д. Лямцево |
| 2 | В северной части кадастрового квартала 60:16:0071803 |  | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 0,31 | д. Заполье |
| 3 | В северо-восточной части кадастрового квартала 60:16:0030702 |  | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 0,6 | д. Дубровка |
| 4 | В западной части кадастрового квартала 60:16:0070601 |  | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 0,89 | д. Трошково |
| 5 | В юго-западной части кадастрового квартала 60:16:0080801 |  | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 0,62 | д. Кошелевицы |
| 6 | В южной части кадастрового квартала 60:16:0082003 |  | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 0,81 | д. Гривцево |
| 7 | Пересечение с границами Плюсского лесничества (КН 60:16-6.72) |  | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 24,32 | р.п. Плюсса |
| 1 | ЗУ с КН 60:16:0070103:33, 60:16:0070103:21 (в соответствии с данными НСПД); восточнее границы кадастрового квартала 60:16:0070103 включая ЗУ 60:16:0075008:21, 60:16:0075008:22, 60:16:0075008:32 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Земли населенных пунктов | 10,35 | д. Нежадово |
| 2 | Часть ЗУ с КН 60:16:0070701:18 (в соответствии с данными НСПД) | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов | 0,04 | д. Клинки |
| 3 | ЗУ 60:16:0082501:39 (в соответствии с данными НСПД) | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов | 0,15 | д. Лешевицы |
| 4 | Часть КК 60:16:0082601(включая ЗУ 60:16:0082601:57) | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Земли населенных пунктов | 7,1 | д. Окрино |
| 5 | Части ЗУ 60:16:0082803:9, 60:16:0082803:10 (в соответствии с данными НСПД) | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов | 0,08 | д. Петрилово |
| 6 | Часть ЗУ с КН 60:16:0082401:28 (в соответствии с данными НСПД) | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов | 0,08 | д. Курино |
| 7 | Часть ЗУ с КН 60:16:0082401:45 (в соответствии с данными НСПД | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов | 0,09 | д. Курино |
| 8 | ЗУ с КН 60:16:0010104:14, 60:16:0010104:16, 60:16:0010104:24, 60:16:0010104:22, 60:16:0010104:15 (в соответствии с данными НСПД) | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов | 1,3 | р.п. Плюсса |
| 9 | ЗУ с КН 60:16:0010411:20 (юго-восточнее границы кадастрового квартала 60:16:0010411) (в соответствии с данными НСПД) | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов | 0,57 | р.п. Плюсса |

Выводы

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

Границы муниципального образования «Плюсса» установлены согласно приложению 255 к Закону Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года (с изменениями на 9 декабря 2019 года) № 420-ОЗ.

Границы муниципального района установлены в соответствии с Приложением 16 к Закону Псковской области «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований» от 28.02.2005 N 419-ОЗ.

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория ГП «Плюсса» – 83218,65 га.

Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов на территории ГП «Плюсса» путем приведения правового статуса земель в соответствие с их фактическим использованием.

Площади населенных пунктов ГП «Плюсса», устанавливаемые проектом, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Площади населенных пунктов ГП «Плюсса»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Бабачи | 16,8 |
| 2 | д. Большое Захонье | 70,25 |
| 3 | д. Большой Лужок | 18,62 |
| 4 | д. Бори | 21,91 |
| 5 | д. Бутырьки | 47,92 |
| 6 | д. Быково | 60,98 |
| 7 | д. Вир | 25,95 |
| 8 | д. Волково | 16,68 |
| 9 | д. Волосово | 22,72 |
| 10 | д. Вяжище1 | 121,05 |
| 11 | д. Вяжище2 | 8,78 |
| 12 | д. Вязка | 70,75 |
| 13 | д. Вялки | 10,34 |
| 14 | д. Городони | 88,27 |
| 15 | д. Гривцево | 179 |
| 16 | д. Грязково | 57,67 |
| 17 | д. Демьяново | 20,06 |
| 18 | д. Должицы | 347,83 |
| 19 | д. Дубок | 16 |
| 20 | д. Дубровка | 57,26 |
| 21 | д. Загромотье | 30 |
| 22 | д. Заозерье | 83,77 |
| 23 | д. Заполье | 55,75 |
| 24 | д. Звягино | 59,35 |
| 25 | д. Зеленско | 36,44 |
| 26 | д. Клинки | 25 |
| 27 | д. Козлово | 17,49 |
| 28 | д. Кондратово | 40,86 |
| 29 | д. Которск | 74,15 |
| 30 | д. Кошелевицы | 225,75 |
| 31 | д. Крошново | 52,4 |
| 32 | д. Кулотино | 3,6 |
| 33 | д. Курея | 93,77 |
| 34 | д. Курино | 17,69 |
| 35 | д. Лешевицы | 18,46 |
| 36 | д. Лышницы | 128,94 |
| 37 | д. Лющик | 48,77 |
| 38 | д. Лядинки | 22,38 |
| 39 | д. Лямцево | 107,11 |
| 40 | д. Малое Захонье | 46 |
| 41 | д. Малый Лужок | 17,76 |
| 42 | д. Манкошев Луг | 93 |
| 43 | д. Модолицы | 50,71 |
| 44 | д. Нежадово | 435,14 |
| 45 | д. Обрядиха | 23,85 |
| 46 | д. Овинец | 33,28 |
| 47 | д. Окрино | 27,34 |
| 48 | д. Петрилово | 66,87 |
| 49 | д. Погорелово | 108,85 |
| 50 | д. Погребище | 86,4 |
| 51 | д. Посолодино | 55,75 |
| 52 | д. Пряслино | 43,45 |
| 53 | д. Радовье | 37,48 |
| 54 | д. Расскосы | 22,49 |
| 55 | д. Ренек | 6,09 |
| 56 | д. Ретени | 27,87 |
| 57 | д. Ровницы | 17,58 |
| 58 | д. Самохвалово | 10,41 |
| 59 | д. Симоново | 56,07 |
| 60 | д. Стаи | 13,31 |
| 61 | д. Сутыли | 35,5 |
| 62 | д. Терешинка | 68,98 |
| 63 | д. Толошницы | 32,34 |
| 64 | д. Трошково | 18,1 |
| 65 | д. Тушитово | 60,11 |
| 66 | д. Усконицы | 26,48 |
| 67 | д. Утичье | 54,27 |
| 68 | д. Ясновик | 3,96 |
| 69 | р.п. Плюсса | 1031,31 |
| Итого |  | 5031,27 |

Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние (2020 год) | Расчетный срок (2045 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Баланс территории по категориям, итого земель в административных границах | га |  | 83218,65 | 83218,65 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га |  | 13582,75 | 13599,23 |
|  | Земли населенных пунктов | га |  | 5031,27 | 5012,61 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га |  | 3974,29 | 3974,29 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  | 26,87 | 26,87 |
|  | Земли лесного фонда | га |  | 60603,47 | 60605,65 |
|  | Земли запаса | га |  | - | - |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га |  | 5031,27 | 5031,27 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 3449,14 | 3449,14 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га |  | 31,73 | 31,73 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га |  | 0,9 | 0,9 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га |  | 20,55 | 20,55 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га |  | 17,35 | 17,35 |
|  | Зона исторической застройки | га |  | 1,17 | 1,17 |
|  | Производственная зона | га |  | 203,32 | 203,32 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 10,71 | 10,71 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | 245,81 | 245,81 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га |  | 573,65 | 573,65 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га |  | 2,51 | 2,51 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га |  | 375,66 | 375,66 |
|  | Зона рекреационного назначения | га |  | 50,95 | 50,95 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га |  | 1,5 | 1,5 |
|  | Зона кладбищ | га |  | 3,91 | 3,91 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га |  | 28,91 | 28,91 |
|  | Зона режимных территорий | га |  | 13,5 | 13,5 |
| 1.3 | Общая площадь земель за границами НП, в том числе: | га |  | 78187,38 | 78187,38 |
|  | Производственная зона | га |  | 113,17 | 113,17 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | 227,249 | 227,249 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га |  | 13177,62 | 13177,62 |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га |  | 64,22 | 64,22 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га |  | 8,14 | 8,14 |
|  | Зона отдыха | га |  | 41,86 | 41,86 |
|  | Зона лесов | га |  | 60603,47 | 60603,47 |
|  | Зона кладбищ | га |  | 26,84 | 26,84 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га |  | 2 | 2 |
|  | Зона режимных территорий | га |  | 3922,81 | 3922,81 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  | 3831 | 3831 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. |  | 1 | 1 |
|  | общеобразовательные школы | ед. |  | 2 | 2 |
|  | дополнительное образование | ед. |  | 1 | 1 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Больница | ед. |  | 1 | 1 |
|  | ФАП | ед. |  | 4 | 4 |
| 3.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. |  | 4 | 4 |
| 3.4 | Объекты спорта |  |  |  |  |
|  | спортивное сооружение | ед. |  | 2 | 2 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
|  | магазины | ед. |  | 43 | 43 |
| 3.6 | Объекты связи |  |  |  |  |
|  | почтовые отделения | ед. |  | 2 | 2 |
| 3.7 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |
|  | кулинария | ед. |  | 2 | 2 |
|  | кафе | ед. |  | 3 | 3 |
| 3.8 | Объекты предоставления услуг населению |  |  |  |  |
|  | баня | ед. |  | 1 | 1 |
|  | парикмахерская | ед. |  | 3 | 3 |
|  | банк | ед. |  | 1 | 1 |
|  | ателье | ед. |  | 1 | 1 |
|  | фотоателье | ед. |  | 1 | 1 |
|  | гостиница | ед. |  | 1 | 1 |
|  | ритуальные услуги | ед. |  | 3 | 3 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км |  | 276,62 | 280,81 |
|  | регионального значения | км |  | 127,32 | 127,32 |
|  | местного значения района | км |  | 107,67 | 107,67 |
|  | местного значения поселения | км |  | 41,63 | 45,82 |
| 5.1 | Водопотребление |  | м3/сут. | 838,98 |
| 5.2 | Водоотведение |  | м3/сут. | - |
| 5.3 | Энергопотребление |  | тыс. кВт/год | 3639,45 |
| 5.4 | Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов |  | м3/год | 4405,65 |
| 5.5 | Газоснабжение |  | м3/год | - |
| 6.1 | Обеспеченность жильем |  | м2/чел. | 59,51 |
| 6.2 | Общая площадь жилых помещений |  | тыс.м2 | 228,0 |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14